ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

Волошинского сельского поселения

Родионово- Несветайского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № __

___.__.2013г.                                                                                                     х. Волошино

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории

Волошинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом муниципального образования « Волошинское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Волошинского сельского поселения согласно приложению.

- Данное постановление подлежит обнародованию путем размещения на информационных стендах Волошинского сельского поселения, а также на интернет-сайте Администрации Волошинского сельского поселения volsp.ucoz.ru.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Специалист 1й категории Администрации

Волошинского сельского поселения                                              А.Б. Курносов

Приложение № 1 к постановлению

от «---» --------- 2013 г. № -----

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

Вошинского сельского поселения

Родионово-Несветайского района

Ростовской области

2013 г.

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Волошинского сельского поселения Родионово-Несветайского района являются:  Федеральный закон от 07.12.2011 ода №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Генеральный план поселения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

Определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение жителей Волошинского сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  Волошинского сельского поселения;

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

3.1. Муниципальное образование «Волошинское сельское поселение» в соответствии с Законом Ростовской области от 14.12.2004г. №226-ЗС «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ И НАДЕЛЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ РАЙОН" И  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЕГО СОСТАВЕ»,  является муниципальным образованием наделенным статусом сельского поселения с административным центром в х. Волошино. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Волошинское сельское поселение», входящего в состав муниципального образования «Родионово-Несветайский район».

Муниципальное образование «Волошинское сельское поселение» входит в состав Родионово-Несветайского района Ростовской области и расположено в его юго-западной части, граничит на севере с Родионово-Несветайским сельским поселением и северо-западе с Большекрепинским сельским поселением, северо-востоке и востоке с Кутейниковским сельским поселением, на юге с Мясниковским районом и на юго-востоке с Аксайским районом. Находится на удалении от районного центра на расстоянии 20 км. Конфигурация сельского поселения растянута протяженностью с севера на юг 14,1 км, с запада на восток 13,9 км. Общая площадь поселения 151 кв. км.

В состав муниципального образования «Волошинское сельское поселение» входит шесть населенных пунктов:

хутор Волошино;

хутор Юдино;

село Генеральское;

хутор Ивановка;

хутор Курлаки;

хутор Глинки.

Число жителей Волошинского сельского поселения на 01.01.2013 года составляет 2001  человека.

граничит:

- на севере с Родионово-Несветайским сельским поселением;

- на северо-западе с Большекрепинским сельским поселением;

- на северо-востоке и востоке с Кутейниковским сельским поселением;

- на юге с Мясниковским районом;

- на юго-востоке с Аксайским районом.

Внешнее сообщение Волошинского сельского поселения с областным центром осуществляется автотранспортом по автодороге общего пользования.

- сл.Родионово-Несветайская – г. Ростов-на-Дону

# 3.2 Климат.

Характеристика климата приводится по данным метеорологических станций Матвеев Курган и Ростов-на-Дону ГМО.

Климат Родионово-Несветайского района умеренно континентальный, формируется под влиянием циркуляционных процессов южной зоны умеренных широт. Однако, на территорию района возможны вторжения арктического воздуха, вызывающего усиление циклонической деятельности, что характерно для зимнего периода. Вторжения масс тропического воздуха (около 17 дней в году) обусловливают изнуряющую жару летом и значительное повышение температуры воздуха зимой.

Зима умеренно мягкая обычно малоснежная, с частыми оттепелями; устанавливается она в конце ноября и продолжается в среднем три с половиной месяца. Для зимнего периода характерна пасмурная, сырая и ветреная погода.

Весна короткая, засушливая. Весенний период начинается в середине марта и характеризуется разрушением устойчивого снежного покрова, интенсивным ростом температуры воздуха. В дружные вёсны после перехода средней суточной температуры через 0°С уже почти не наблюдается дней с отрицательной средней суточной температурой. Для затяжных вёсен характерны неоднократные возвраты холодов. Последние весенние заморозки в воздухе прекращаются в середине апреля.

Лето. С переходом средней суточной температуры воздуха через +15° (в начале мая) начинается лето. Лето тёплое, часто жаркое и засушливое.

Осень наступает в первых числах сентября. В начале осени стоит ясная и сухая погода. Постепенно уменьшается приток солнечной радиации, увеличивается повторяемость дождей и их продолжительность. С переходом средней суточной температуры воздуха через 10°С (середина октября) начинаются первые заморозки.

Термический режим.

Самым холодным месяцем является январь, а тёплым - июль. Среднегодовая температура воздуха равна 8,5°С. В течение года среднемесячная температура изменяется от -5,1° С в январе до +22,8°С в июле. Абсолютный максимум температуры равен 40° С, абсолютный минимум -34°. Наиболее холодный период, когда средняя суточная температура понижается до -5,0° С и ниже, начинается в первых числах января и длится до середины февраля (в среднем 42 дня). Сумма отрицательных температур за этот период равна -270° С. Число дней с температурой - 10,0°С и ниже составляет 17,7. Наиболее тёплый период со среднесуточной температурой 20,0° С и выше отмечается с середины июня до конца августа и составляет в среднем 76 дней. Сумма положительных температур за этот период равна 1541° С. В переходные сезоны, на фоне положительных температур возникают заморозки. Последние заморозки в воздухе весной прекращаются в третьей декаде апреля. Первые заморозки в среднем отмечаются в первую неделю октября.

Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 165 день.

Температура самой холодной пятидневки равна -24°С, зимняя вентиляционная температура составляет -9,4°С. Продолжительность отопительного периода в среднем равен 177 дням.

Режим увлажнения.

Абсолютная влажность воздуха (упругость водяного пара) находится в прямой зависимости от температуры воздуха. Чем выше температура воздуха, тем больше испарение, а. следовательно, и содержание влаги в воздухе.

Максимальные значения влажности летом наблюдаются в основном в утренние и вечерние часы, зимой - днём, в 13 часов. Летом, повышенное содержание влаги в воздухе на фоне высокой температуры воздуха вызывает состояние духоты. В среднем число душных дней составляет 12 - 16 за каждый летний месяц. Наибольшее число душных дней отмечается в июле.

Среднегодовая относительная влажность составляет 71-73%. Наибольшая относительная влажность наблюдается зимой. В ноябре - декабре её значения колеблются, в среднем от 82-88%, в январе - феврале 83 - 86%. Летом с апреля по октябрь относительная влажность уменьшается в среднем до 57 -77%.

Сухие дни с влажностью от 50% до 30% и менее наблюдаются в основном летом чаще всего в июле и в среднем составляют 8-12 дней. Очень низкая влажность в сочетании с высокой температурой и ветром характерна для засухи и суховеев. Во время засух относительная влажность может понижаться до 5% при температуре +30° С и выше. Неблагоприятными могут быть дни не только с пониженной, но и с повышенной влажностью. Дни с влажностью 80% и выше в основном наблюдаются в декабре и январе.

Осадки.

В Родионово-Несветайском районе в среднем за год выпадает от 380 до 422мм осадков (в Астрахани такое количество осадков выпадает за 3 года, а в Сочи - за 3 месяца). Большая часть осадков выпадает за тёплый период (240 - 250 мм или 63%), меньшая (150-170мм или 37%) - в холодный период. Летом преобладают осадки ливневого характера с большой интенсивностью, иногда количество осадков за сутки может составлять месячную норму.

Особенностью климата рассматриваемой территории являются зимы, с неустойчивым характером залегания снежного покрова. Только в 60% зим снежный покров, установившийся в начале зимы, не сходит в течение всей зимы; в 35% зим снежный покров устанавливается поздно и сходит рано. Иногда он не устанавливается совсем. Высота снежного покрова чаще всего (60% зим) не превышает 20см.

Ветровой режим.

Ветровой режим складывается под воздействием широтной циркуляции. В течение всего года преобладают ветры восточного направления, особенно в холодный период. С июня по сентябрь повторяемость восточных ветров уменьшается. Увеличивается повторяемость ветров северо-западных, северных и западных направлений, но преобладание восточного направления сохраняется.

Наибольшую повторяемость в течение года имеет скорость ветра 3-4м/сек В течение года наиболее ветреным месяцем является февраль, когда среднемесячные скорости ветра составляют 5-7м/сек. Ветры восточных направлений характеризуются наиболее значительной (из средних) скоростью в течение года. Средняя годовая скорость ветра 6,4 м/сек имеет и наибольшую повторяемость (28%).

3.3 Гидрология.

Главным гидрографическим элементом Волошинского с.п. являются реки Сухой Несветай (длина реки составляет 31 км, площадь водосборного бассейна 235 км²) и Тузлов (длина 182 (187) км, площадь бассейна 4680 (4677) км².), а так же Глинкинское водохранилище(1,5 млн. м куб.), Волошинское водохранилище(2,9 млн. м куб.) и пруды искусственного происхождения, связанные небольшими пересыхающими водотоками, протекающими по тальвегам балок и питающимися за счет атмосферных осадков.

В местах выхода грунтовых вод на поверхность образуются родники.

| 1733040 | пруд балочный | балка Турченкова | 4 км ЮЗ х. Глинки | Родионово-Несветайский район Волошинское с/п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1733041 | пруд балочный | балка Турченкова | 4,5 км ЮЗ х. Глинки | Родионово-Несветайский район Волошинское с/п |
| 1733042 | пруд балочный | балка Турченкова | 5 км ЮЗ х. Глинки | Родионово-Несветайский район Волошинское с/п |
| 1733043 | пруд балочный | балка Марушкина | 4,5 км С с. Генеральское | Родионово-Несветайский район Волошинское сельское поселение |
| 1733044 | водохранилище балочное | балка Марушкина | 1,9 км СЗ с. Генеральское | Родионово-Несветайский район Волошинское сельское поселение |
| 1733051 | водохранилище русловое "Глинское" | река Сухой Несветай | 1 км СЗ х. Курлаки | Родионово-Несветайский район Волошинское сельское поселение |
| 1733052 | пруд балочный | река Сухой Несветай - балка Кулишиха | 4,8 км С х. Волошино | Родионово-Несветайский район Волошинское сельское поселение |
| 1733053 | пруд балочный | река Сухой Несветай - балка Кутейниково | 4,7 км СВ х. Волошино | Родионово-Несветайский район Волошинское сельское поселение |
| 1733054 | пруд балочный | река Сухой Несветай - балка Кутейниково | 3,8 км СВ х. Волошино | Родионово-Несветайский район Волошинское сельское поселение |
| 1733055 | водохранилище русловое "Волошинское" | река Сухой Несветай | 3,8 км ЮВ х. Волошино | Родионово-Несветайский район Волошинское сельское поселение |

### 3.4 Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения в Волошинскогого сельского поселении являются подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Зоны санитарной охраны 2 пояса подземных источников водоснабжения составляют 50м .

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

1. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен - не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

3. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

4. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

3.5 Существующее функциональное использование территории населенных пунктов Волошинского сельского поселения.

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана функциональное зонирование учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории

- историко-культурную и планировочную специфику поселка

- сложившиеся особенности использования территории.

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

При разработке зонирования учитывались произведенные отводы, полученные от отдела архитектуры Родионово-Несветайского района.

Ниже приводится перечень функциональных зон, отраженных на основном чертеже Генерального плана:

Жилые зоны:

- зона индивидуальной жилой застройки

Общественно-деловые зоны:

- зона размещения объектов социального и бытового назначения

-зона образовательных учреждения

-зона физкультурно-оздоровительных сооружении

-зона объектов здравоохранения

Рекреационные зоны:

- зона защитных зеленых насаждений

- зона парков, скверов

Производственные зоны:

- зона промышленных и комунально-складских объектов и объектов инженерной инфраструктуры

Зоны специального назначения:

- зона кладбищ

- зона скотомогильника

-зона полигона ТБО

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:

- зона транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны сельскохозяйственного использования:

- зоны многолетних насаждений (лесополосы)

- зоны лесопарков

- зоны пашень

3.6. Жилой фонд.

Сводные данные по жилому фонду на территории Волошинского сельского поселения в 2009-2011 году приведены в таблице 3.6.1

Таблица 3.6.1.

| Показатели | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 47,82 | 47,82 | 47,82 |
| в том числе: - в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях) | 36,7 | 36,7 | 36,7 |
| - в многоквартирных жилых домах | 11,11 | 11,11 | 11,11 |
| в том числе: - в ветхих жилых домах | - | - | - |
| - в аварийных жилых домах | - | - | - |
| Число проживающих в в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях), тыс.человек | - | - | - |
| Число проживающих в аварийных жилых домах, тыс. человек | - | - | - |

Информация об оборудовании жилищного фонда в 2012 году приведено в таблице 3.6.2

Таблица 3.6.2

| № п/п | Оборудование жилищного фонда | Общая площадь жилых помещений, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод | - |
| 2 | Водоотведение (канализация) | - |
| 3 | Отопление | - |
| 4 | Горячее водоснабжение | - |
| 5 | Электричество | 100 |
| 6 | Газовые плиты | 73 |
| 7 | Напольные электрические плиты | - |

Средняя жилищная обеспеченность по Волошинскому сельскому поселению 23,6 м2.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого села.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы села, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов;

Существующий жилой фонд Волошинского сельского  поселения по 2012 год составляет 47820 м2.

Строительство предлагается вести индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Новое жилищное строительство разместится в основном на новых территориях.

3.7 Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.

### Культурно-бытовое обслуживание.

Следует отметить, что Волошинское сельское поселение имеет весьма неравномерную по составу, функциям и по территориальному развитию социальную инфраструктуру. Неравномерно ее развитие. Сейчас эта неравномерность усугубляется еще больше в результате отхода от комплексной застройки.

Социально-экономические преобразования последних лет и переход к пока еще мало регулируемым рыночным отношениям внесли существенные изменения в характер обустройства территории поселения и деятельность учреждений его инфраструктуры.

Кроме того, коммерциализация сферы обслуживания привела к ослаблению функций муниципалитета по обеспечению обслуживания населения, в частности - по бытовому обслуживанию и общественному питанию. Несколько нарушены комплексность и равномерность торгового обслуживания по территориальным участкам по сравнению с социалистическим принципом планирования обслуживания населения, резко понизилась территориальная доступность ряда других услуг.

### Система здравоохранения.

Существует разветвленная и многофункциональная сеть муниципальных и государственных учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь населению Волошинского поселения. Главная конечная цель работы учреждений здравоохранения - сохранение и укрепление здоровья населения.

Информация о медицинских учреждениях по данным паспорта муниципального образования «Волошинское сельское поселение» Родионово-Несветайского района на 2011 год приведена в таблице 3.7.1

Таблица 3.7.1

| № п/п | Наименование характеристики | Населенные пункты |  |  |  |  |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Генеральское | Волошино | Юдино | Ивановка | Курлаки | Глинки |  |  |
|  |  | на 01.01.11г. | на 01.01.11г. | на 01.01.11г. | на 01.01.11г. | на 01.01.11г. | на 01.01.11г. | на 01.01.10г. | на 01.01.11г. |
|  | Медицинские учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | больницы, (кол-во/кол-во коек) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федьдшерско-акушерские пункты, (кол-во) | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
|  | поликлиники, (кол-во) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | амбулатории, (кол-во) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | другие учреждения | - | - | - | - | - | - | - | - |

### Система образования.

Главная задача муниципальной системы образования - повышение качества и доступности образования. Основной реализуемый принцип в образовании поселения - его непрерывность от дошкольного до профессионального.

На территории Волошинского СП учреждений дошкольного образования нет.

Система школьного образования динамично меняется из-за сложной демографической ситуации. В 2012 учебном году в поселении имеется 2 школы, в которых на 1.07.2012 г. обучается 198 учащихся.

Основные направления работы в системе общего образования нацелены на обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования и создание условий для повышения качества образования.

В сфере общего образования, существует ряд проблем:

- сложность проведения реструктуризации сети образовательных учреждений в связи с протяженностью населенного пункта и необходимостью обеспечения доступности качественного образования, в том числе с учетом возможного увеличения численности учащихся в связи с ростом рождаемости;

- нерешенность ряда вопросов в организации горячего питания и улучшения внутришкольной среды;

- несоответствие образовательных учреждений санитарно-гигиеническим нормам, пожарным требованиям;

- наркомания, рост правонарушений и недостаточная их профилактика;

- резкое снижение количества групп продленного дня (в связи с недостаточным финансированием), что может привести к увеличению числа второгодников и правонарушений среди учащихся;

- недостаточно решен вопрос занятости детей на базе школы в свободное время;

- недостаточный уровень работы по предпрофильной подготовке – выпускники 9-х классов без охоты, без желания идут в профтехучилища;

- проблемы в подготовке и повышении уровня квалификации педагогических кадров;

- недостаточное финансовое и материально-техническое обеспечение ОУ, в том числе УДО, что сдерживает их развитие.

Общеобразовательные школы в вопросах профессиональной ориентации тесно взаимодействуют с учреждениями начального профессионального образования (1 профессиональное училище). Одной из основных проблем является несоответствие профессионально-квалификационной структуры образования требованиям экономики.

Список ОУ Волошинское сельского поселения приведен в таблице 3.7.2

Таблица 3.7.2

| № п.п | Наименование ОУ | Адрес учреждения | Форма собственности | Год постройки | Год проведения кап. ремонта | % износа | Сменность работы учреждения | Среднегодовая численность | Число мест в одну смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МОУ Волошинская СОШ | х. Волошино ул. Центральная 14 | муниципальная | 1993 | - | 50 | 1 смена | 140 | 140 |
|  | МОУ Генеральская ООШ | с. Генеральское ул. Советская 34 | муниципальная |  | 2010 |  | 1 смена | 99 | 99 |

Сведения об образовательных учреждениях, по данным паспорта муниципального образования «Волошинского сельское поселение» Родионово-Несветайского  района приведены в таблице 3.7.3

Таблица 3.7.3

| № п/п | Наименование характеристики | Населенные пункты |  |  |  |  |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Генеральское | Волошино | Юдино | Ивановка | Курлаки | Глинки |  |  |
|  |  | на 01.01.11г. | на 01.01.11г. | на 01.01.11г. | на 01.01.11г. | на 01.01.11г. | на 01.01.11г. | на 01.01.10г. | на 01.01.11г. |
|  | Образовательные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дошкольные образовательные учреждения, (кол-во/кол-во детей) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | школы, (кол-во/кол-во учащ.), в т.ч.: - начальная школа (кол-во/кол-во учащ.), - основная школа (кол-во/кол-во учащ.), - средняя полная школа (кол-во/кол-во учащ.), - вечерняя сменная школа (кол-во/кол-во учащ.), - школа-интернат (кол-во/кол-во учащ.) | 1 1/27 1/43 | 1 1/45 1/77 | - | - | - | - | /212 1/9 | 2/192 72 43 77 1/5 |
|  | учреждения начального профессионального образования: - профессиональные училища, (кол-во/кол-во учащ.) - профессиональные лицеи, (кол-во/кол-во учащ.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | учреждения среднего профессионального образования: - техникумы, (кол-во/кол-во учащ.) - колледжи, (кол-во/кол-во учащ.) | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | учреждения высшего профессионального образования, (кол-во/кол-во учащ.) | - | - | - | - | - | - | - | - |

### Социальное обеспечение населения.

На 01.01.2013 по данным паспорта муниципального образования «Волошинское сельское поселение» Родионово-Несветайского района в поселении насчитывалось 660 человек пенсионеров, что составило 33% от численности населения Волошинского сельского поселения.

Сеть учреждений социальной защиты населения направленных на улучшение социального положения граждан, нуждающихся в социальной поддержке и защите представлена МУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» по адресу х. Волошино ул. Центральная, 9.

Так же среди проблем в данной сфере следует отметить: низкий размер пенсий у отдельных граждан ведет к деградации семей; отсутствуют специальные учреждения для экстренного размещения лиц, нуждающихся в срочной помощи (несовершеннолетних безнадзорных детей, взрослого населения без определенного места жительства, женщин с грудными детьми), а также хоспис; недостаточная работа по реабилитации инвалидов, в частности, слабая инфраструктурная доступность для инвалидов, недостаточно развита учебная база для инвалидов, неудовлетворительно решен вопрос о квотировании рабочих мест для инвалидов.

### Культура.

Развитие сферы культуры направлено на сохранение и развитие культурного потенциала поселения, повышение качества жизни его населения путем удовлетворения культурных и духовных потребностей. В поселении действуют 6 учреждений культуры: 1 библиотеки, 1 дом культуры, 1 сельский клуба.

Таблица 3.7.4

| Наименование характеристики | Населенные пункты |  |  |  |  |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Генеральское | Волошино | Юдино | Ивановка | Курлаки | Глинки |  |  |
|  | на 01.01.11г. | на 01.01.11г. | на 01.01.11г. | на 01.01.11г. | на 01.01.11г. | на 01.01.11г. | на 01.01.10г. | на 01.01.11г. |
| Учреждения культуры, (кол-во): |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| ДК | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 |
| клубы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| детские школы искусств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| библиотеки | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 |
| ПКиО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| памятники истории и культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения об учреждениях культуры и искусства, расположенные на территории Волошинского поселения, представлены в таблице Таблица 3.7.5

Таблица 3.7.5

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Форма собственности | Тип здания/Материал стен | Год постройки | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное учреждение культуры «Волошинская сельская библиотека» | х. Волошино, ул. Центральная, 1 | Муниципальная | Типовое, Кирпич | 1961 | 85% |
|  | Муниципальное учреждение культуры «Генеральская сельская библиотека» | с. Генеральское, ул. Советская, 55 | Муниципальная | - | - | - |
|  | Муниципальное учреждение культуры «Волошинский Центр культурного досугового и библиотечного обслуживания населения» | х. Волошино, ул. Центральная, 1 | Муниципальная | Типовое, Кирпич | 1961 | 85% |
|  | Муниципальное учреждение культуры «Волошинский Центр культурного досугового и библиотечного обслуживания населения» | с. Генеральское, ул. Клубная 6а | Муниципальная | Типовое, Кирпич | 1967 | 85% |

Перечень памятников истории и культуры Волошинского сельского поселения приведен в таблице 3.7.6

Таблица 3.7.6

Памятники истории и культуры

| № п/п | Название объекта | Местонахождение объекта | Документ постановки на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Кочевье на курганном могильнике "Юдинский V" | 2 км к ВЮВ от х.Юдино, 2,5 км к ВСВ от с.Несветай, высокая пойма левого берега р.Тузлов у старичных ериков, в районе 1-2 и 8 курганного могильника "Юдинский V" | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 18 | Три кольца | 2 км к В от с.Юдино, левый коренной берег р. Тузлов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
| 01110004 | Памятник "Захоронение войнов ВОВ" | с. Генеральское, ул. Клубная | Акт о приеме передаче № 14 12.02.2007 |
| 01110005 | Памятник танкистам | с. Генеральское, ул. Советская | Акт о приеме передаче № 15 12.02.2007 |
| 01110006 | Памятник сержанта Звездова | с. Генеральское, пер. Северный | Акт о приеме передаче № 16 12.02.2007 |
| 01110007 | Памятник "Захоронение войнов ВОВ" | х. Волошино, ул. Центральная | Акт о приеме передаче № 17 12.02.2007 |
| 01110008 | Памятник "Захоронение войнов ВОВ" | 800 м на север от х. Курлаки, ул. Культурная, д. 34 | Акт о приеме передаче № 18 12.02.2007 |

В поселении не хватает доступных учреждений для современного культурного и активного досуга в соответствии с потребностями населения, особенно молодежи; низок уровень обеспеченности населения местами в учреждениях культурно-досугового типа, в связи с отсутствием финансовых возможностей для приобретения книг произошло сокращение библиотечного фонда общедоступных библиотек; отсутствуют молодые кадры в библиотеках, учреждениях культуры; физически и морально устарела материально-техническая база учреждений культуры, низок уровень оплаты труда работников культуры.

### Физическая культура и спорт.

Сохранению здоровья граждан, повышению качества их жизни способствует сфера физкультуры и спорта. Физкультурно-оздоровительная работа в Волошинском сельском поселении ведется в общеобразовательных учреждениях, учреждениях профессионального образования, а также по месту жительства.

Информация о спортивных объектах, по данным паспорта муниципального образования «Волошинское сельское поселение» Родионово-Несветайского  района приведена в таблице 3.7.7

Таблица 3.7.7

| Наименование характеристики | Населенные пункты |  |  |  |  |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Генеральское | Волошино | Юдино | Ивановка | Курлаки | Глинки |  |  |
|  | на 01.01.11г. | на 01.01.11г. | на 01.01.11г. | на 01.01.11г. | на 01.01.11г. | на 01.01.11г. | на 01.01.10г. | на 01.01.11г. |
| Спортивные объекты (кол-во): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стадионы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивные залы | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 |
| физкультурно-оздоровительные комплексы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивные площадки и поля | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 |
| плавательные бассейны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сведения об учреждениях физической культуры и спорта, расположенные на территории Волошинского поселения, представлены в таблице Таблица 3.7.8

Таблица 3.7.8

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | Футбольное поле | х. Волошино, с. Генеральское, х. Юдино |
| 2. | Спортивные площадки | - х. Волошино, ул. Центральная 1 - с. Генеральское, ул. Советская 55 - х. Юдино, ул. Пушкина 4 - х. Ивановка, ул. Волкова - х. Курлаки, ул. Культурная - х. Глинки, ул. Гагарина |

В сфере физкультуры и спорта существует ряд проблем:

- низок уровень обеспеченности спортивными сооружениями, в частности, стадионами, спортивными залами и плоскостными спортивными сооружениями (по сравнению со средним уровнем Российской Федерации и Ростовской области, а также по отношению к нормативному);

- в поселении отсутствуют настоящий стадион с искусственным покрытием и современными дорожками, современный бассейн;

- отсутствует необходимый набор спортсооружений для качественной и полноценной работы по физическому воспитанию в учреждениях профессионального образования;

- неравномерна в течение дня загрузка спортивных сооружений, школ и учебных заведений (перезагруженность до 13 часов дня и отсутствие загрузки после 14-15 часов);

- отсутствует финансирование внеурочной, почасовой и факультативной работы в ОУ и ДОУ;

- недостаточно финансирование развития материально-технической базы, а также спортивных школ по статьям приобретения спортивного инвентаря, оборудования, формы и командирования учащихся на соревнования;

- сокращается число методистов и тренеров, работников спортивных сооружений производственных коллективов, происходит старение кадров.

### Потребительский рынок.

Темпы развития потребительского рынка во многом определяются показателями уровня жизни населения.

С ростом доходов населения увеличиваются обороты розничного товарооборота, общественного питания и бытовых услуг, оказываемых населению поселения определяются ростом уровня доходов населения и устойчивостью работы организаций торговли, общественного питания и бытовых услуг. Определенный вклад в увеличение масштабов работы общественного питания может внести проведение торговых ярмарок, выставок, спортивных соревнований и иных мероприятий, привлекающих население соседних районов. На формирование показателей объема платных услуг населению существенное влияние будут оказывать факторы ценообразования на жилищно-коммунальные и транспортные услуги. В среднесрочной перспективе темпы стоимостных показателей платных услуг населению будут расти более высокими темпами, чем в сфере производства, розничной торговли и общественного питания

Имеется необходимость в строительстве объектов общественного питания, бытового обслуживания.

Объекты розничной торговли и общественного питания

Дислокация предприятий розничной торговли  по состоянию на 01.01.2011 г. по Волошинскому сельскому поселению представлена в таблице 3.7.9

Таблица 3.7.9

| №/№ | Наименование предприятия | Адрес предприятия | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Торговый ларёк «Татьяна» | х. Юдино, ул. Пушкина 9 | частная |
|  | Магазин «Виктория» | х. Волошино, ул. Центральная 16 | частная |
| - , | Магазин «Родник» | с. Генеральское, ул. Советская 40 | частная |
|  | Магазин «Ирина» | с. Генеральское, ул. Советская 65 | частная |
|  | Магазин «Валентина» | х. Волошино, ул.Центральная 13 | частная |
|  | Магазин «Татьяна» | х. Курлаки, ул. Культурная 11а | частная |
|  | Магазин «Анна» | х. Юдино, ул. Лермонтова 3а | частная |
|  | Магазин | х. Глинки, ул. Московская 35 | частная |
|  | Магазин «Продукты» | х. Ивановка, ул. Волкова 4 | частная |

## Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и др.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта;

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Для расчета потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания использованы «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания р.п. Родионово-Несветайский на расчетный срок.

Таблица 3.7.10

| № п.п. | Наименование | Ед.изм | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма | емкость |
| I Учреждения образования |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 38 на 1000 чел. | 88 |
| 2 | Общеобразовательная школа, лицей, гимназия, | мест | 101 на 1000 чел. | 234 |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 10% от числа школьников | 18 |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов | койко-место | 134,7 на 10000 чел | 31 |
| 2 | Амбулаторно- поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | посещений в смену | 181,5 на 10000 чел | 42 |
| 3 | Станции скорой медицинской помощи | автомоб. | 1авт. на 10 тыс.чел. | 1 |
| 4 | Аптеки | м2 общей площади | 14 м2 на 1000 чел. | 32,55 |
| 5 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 2,2 мест на 1000 чел. | 5 |
| 6 | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 3 мест на 1000 чел. | 6 |
| 7 | Психоневрологический интернат | мест | 3 мест на 1000 чел. | 6 |
| 8 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | человек | 60 на 1000 чел. | 139 |
| 9 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | человек | 0,5 на 1000 чел. | 1 |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для культурно-массовой, досуга и любительской деятельности | м2 общ. площади | 60 м2 на 1000 чел | 139 |
| 2 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 6 мест на 1000 чел. | 13 |
| 3 | Клубы | мест | 80 мест на 1000 чел | 186 |
| 4 | Кинотеатры | мест | 25 мест на 1000 чел | 58 |
| 5 | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | мест | 9 мест на 1000 чел | 20 |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,7 га на 1000 чел | 1,6 |
| 2 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола зала | 60 м2 площади пола на 1000 чел | 139,5 |
| 3 | Спортивно- тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 общей площади | 70 м2 площади на 1000 чел | 162,75 |
| 4 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 25 м2 зеркала воды на 1000 чел. | 58,12 |
| 5 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10 м2 площади пола на 1000 чел | 23,25 |
| V Торговля и общественное питание |  |  |  |  |
| 1 | Торговые центры | м2 торговой площади | 280 торговой площади на 1000 чел | 651 |
| 2 | Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | 100м2 торговой площади на 1000 чел. | 232,5 |
| 3 | Магазин непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 180м2 торговой площади на 1000 чел. | 418,5 |
| 4 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 30 м2 торговой площади на 1000 чел. | 69,75 |
| 5 | Предприятия общественного питания | мест | 40 мест на 1000 чел. | 93 |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 5 рабочих мест на 1000чел | 12 |
| 2 | Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | рабочих мест | 3 рабочих мест на 1000чел | 7 |
| 3 | Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг белья в смену | 110 кг белья в смену на 1000 чел. | 256 |
| 4 | Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг белья в смену | 10 кг белья в смену на 1000 чел. | 23 |
| 5 | Предприятия по химчистке | кг белья в смену | 4 кг вещей в смену на 1000 чел. | 9,3 |
| 6 | Банно-оздоровительный комплекс | мест | 5 кол. мест на 1000 чел. | 12 |
| 7 | Гостиницы | мест | 6 мест на 1000 чел. | 14 |
| 8 | Пожарные депо | автомашин | 0,4 пож. машин на 1000 чел. | 1 |
| 9 | Пункт приема вторичного сырья | объект | 1 объект на 20 тыс.чел. | 1 |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |
| 1 | Отделения связи | объект | 1 объект на 8 тыс.чел. | 1 |
| 2 | Организации и учреждения управления | объект | В соответствии с техническими регламентами |  |
| 3 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 объект на 20 тыс. чел. | 1 |

На основании расчета сформирована «Схема градостроительного развития системы общественных центров и размещения учреждений и предприятий обслуживания, градостроительной реорганизации производственных территорий», на которой отражены зоны планируемого размещения учреждений культурно-бытового обслуживания:

- Центр культурного досугового и библиотечного обслуживания населения

- банно-оздоровительный комплекс с химчисткой и прачечной;

- рыночный комплекс;

- торговый центр;

- кафе;

- ФАП;

- аптека;

- магазин;

- пожарное депо;

- магазины;

- физкультурно-оздоровительный комплекс.

- спортивная площадка;

- участковый пункт полиции

3.8 Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения территории населенных пунктов Волошинского сельского поселения.

Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа инженерного обустройства территории Волошинского сельского поселения положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными сетями. При этом рассматривались, прежде всего, селитебные территории, а также прилегающие участки, промышленные зоны, промышленные площадки (предприятия), зоны отдыха.

В результате анализа материалов по наличию инженерных систем, котельных и соответствующих сетей, с учетом предоставленных материалов топографической основы, предварительной работы с соответствующими специалистами по хозяйству, были установлены зоны наличия инженерных систем.

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

4.1. Водоснабжение.

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Волошинского сельского поселения лежит на администрации сельского поселения.

Источником водоснабжения в поселении, являются подземные воды.

В настоящее время водоотбор идет из 26 водозаборных скважин. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02, в размере 30 метров. Служба водопроводного хозяйства также включает в себя эксплуатацию и обслуживание водоразборных колонок; пожарных гидрантов; водонапорных башен, объемами 18 и 25 куб.м; сетей и водоводов. На водозаборах используется насосное оборудование марок ЭЦВ.  Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

| 1733040 | пруд балочный | балка Турченкова | 4 км ЮЗ х. Глинки | Родионово-Несветайский район Волошинское с/п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1733041 | пруд балочный | балка Турченкова | 4,5 км ЮЗ х. Глинки | Родионово-Несветайский район Волошинское с/п |
| 1733042 | пруд балочный | балка Турченкова | 5 км ЮЗ х. Глинки | Родионово-Несветайский район Волошинское с/п |
| 1733043 | пруд балочный | балка Марушкина | 4,5 км С с. Генеральское | Родионово-Несветайский район Волошинское сельское поселение |
| 1733044 | водохранилище балочное | балка Марушкина | 1,9 км СЗ с. Генеральское | Родионово-Несветайский район Волошинское сельское поселение |
| 1733051 | водохранилище русловое "Глинское" | река Сухой Несветай | 1 км СЗ х. Курлаки | Родионово-Несветайский район Волошинское сельское поселение |
| 1733052 | пруд балочный | река Сухой Несветай - балка Кулишиха | 4,8 км С х. Волошино | Родионово-Несветайский район Волошинское сельское поселение |
| 1733053 | пруд балочный | река Сухой Несветай - балка Кутейниково | 4,7 км СВ х. Волошино | Родионово-Несветайский район Волошинское сельское поселение |
| 1733054 | пруд балочный | река Сухой Несветай - балка Кутейниково | 3,8 км СВ х. Волошино | Родионово-Несветайский район Волошинское сельское поселение |
| 1733055 | водохранилище русловое "Волошинское" | река Сухой Несветай | 3,8 км ЮВ х. Волошино | Родионово-Несветайский район Волошинское сельское поселение |

Графическое изображение схем водоснабжения  в приложениях 1-6

Приложение 1 : Схема водоснабжения х. Волошино лист 1

Приложение 2 : Схема водоснабжения с. Генеральское лист 2

Приложение 3 : Схема водоснабжения х. Юдино

Приложение 4 : Схема водоснабжения х. Ивановка

Приложение 5 : Схема водоснабжения х. Курлаки

Приложение 6 : Схема водоснабжения х. Глинки

Учитывая, что износ основных фондов составляет в среднем около 90 %, а также  в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Система водоснабжения поселения, централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Так же на сети установлены водоразборные колонки. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания. Диаметр сети от 50 до 110 мм, материал трубопроводов — полиэтилен и чугун.

Рекомендуется произвести мероприятия по разработке проектов для 100 % охвата сельского поселения водоснабжения.

Водоотведение.

Система канализации в Волошинском сельском поселении, практически отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в индивидуальные выгребы с последующей фильтрацией в грунт, либо вывозом специальной техникой на ТБО.

На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Водоснабжение.

Проектные решения.

Проектные решения водоснабжения Волошинского сельского поселения базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Определение расчетных расходов воды.

Расчетные расходы сведены в таблицы  №1, 2. В числителе даны расходы на многоквартирную застройку, в знаменателе - на усадебную застройку.

Таблица №1

Расходы воды питьевого качества в существующем жилом фонде.

| NN | Районы нового строительства | Население тыс.чел. | Норма водопотребление л/сут*чел | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточный | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | Волошинское СП (2,022 тысч. чел.) | 2,022 | 230 | 465,06 | 558,07 |
|  | Поливочные нужды | 2,022 | 70 | 141,54 | 169,85 |
|  | Итого |  |  | 606,6 | 727,92 |

Таблица №2

Суммарные расходы воды. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесуточный. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Волошинское СП население (2,325 тыс.чел ) | 534,75 | 641,7 |
| Поливочные нужды | 162,75 | 195,3 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 53,47 | 64,17 |
| Итого | 750,97 | 901,16 |

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут*чел.

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.  Потребности в воде объектов располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации инвестиционных проектов.

Определение противопожарных расходов.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

На расчетный срок принято 2 одновременных пожара с расходом по 25 л/с каждый, с учетом расхода на внутреннее пожаротушение из внутренних пожарных кранов q = 2,5 л/с.  Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.

Qпожарн.  =  50+2,5=52,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара согласно СНиП 2.04.02-84 составляет 3 часа, расход воды в сутки будет 52,5х3х3,6=567 куб.м./сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

Свободные напоры.

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами.

Источники водоснабжения, схема водоснабжения.

Источником водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются артезианские скважины.

Система водоснабжения сельского поселения, централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетяхк. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Водопроводные сети.

Изношенность водопроводных сетей поселения в настоящее время достигает 90 %, поэтому для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые водопроводные сети, для водоснабжения площадок нового строительства, в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

В настоящее время водопроводная сеть представленна металлом, керамикой, ПНД материалами. Перспективные сети водопровода рекомендуется прокладывать из стальных, чугунных водопроводных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых напорных труб.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- Сети водопровода рекомендуется принять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

- Водоснабжение проектируемых объектов (на территории проетируемых объектов предполагается установление 5 дополнительных скважин).

- Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

- Произвести реконструкцию существующих водоводов, в точках подключения новых районов, а также водоводов нуждающихся в замене и ремонте, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей (санирование и тп).

- Произвести тампонаж брошенных и нерабочих скважин, для предотвращения возможного загрязнения водоносных горизонтов и последующего ухудшения качества воды.

- Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

- Произвести реконструкцию существующих водонасосных станций (ВНС), с учетом увеличения их производительности.

Водоотведение.

Проектные решения.

Проектные решения канализации Волошинского сельского поселения базируются на основе разрабатываемого генерального плана.  Система канализации поселения рекомендуется, предусматривать раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные сооружения.

Нормы и расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий в систему канализации,  принят с ростом на 10% от существующего стока.

Таблица №1

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде.

| NN | Районы нового строительства | Население тыс.чел. | Норма водопотребление л/сут*чел | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточный | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | Волошинское СП (2,022 тысч. чел.) | 2,022 | 230 | 465,06 | 558,07 |
|  | Итого |  |  | 465,06 | 558,07 |

Таблица №2

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесуточный расход воды м3/сут. | Максимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Волошинское СП население (2,325 тыс. чел) | 534,75 | 641,7 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 53,47 | 64,17 |
| Итого | 588,22 | 705,86 |

Схема канализации.

Система канализации в поселении, практически отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующим вывозом специальной техникой.

Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда рекомендуется предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм. Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- Сброс очищенных вод производится последующей фильтрацией в грунт. Предлагается устройство очистных сооружений биологической очистки мощностью от 0,2 до 5 тысяч куб. метров в сутки.

- Проведение изыскательских мероприятий по размещению и строительству очистных сооружений

- Ввести локальную очистку от специфических загрязняющих веществ промстоков на всех промышленных предприятиях, с целью уменьшения нагрузки на биологические очистные сооружения.

- Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

- Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм.

- Организация ливневой канализации на территории населённых пунктов с последующей очисткой и сбросом очищенных вод в балки и близлежащие водоёмы.

- Самотечные сети канализации рекомендуется прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

Наиболее предпочтительными участками для размещения площадки очистных сооружений канализации (ОСК) исходя из рельефа, розы ветров и возможности сброса очищенных стоков, являются: территории юго-западнее х. Волошино и севернее с. Генеральское.

Жилая застройка оборудуется сетями самотечной канализацией с накопительными емкостями, откуда стоки спецмашинами могут вывозится на ОСК.

Направление канализационных трубопроводов определить с учетом рельефа. В случае значительного заглубления самотечных трубопроводов, по ходу прокладки трубопроводов следует предусмотреть размещение модульных канализационных насосных станций в подземном исполнении, которые располагаются  непосредственно на   канализационных сетях.

Окончательно решение по размещению ОСК и места сброса очищенных стоков должно приниматься по результатам согласований органов санитарно-эпидемиологического надзора, охраны природы и водных ресурсов с учетом мнения смежного поселения.

Канализационные сети предлагается выполнить из полиэтиленовых труб.

Объем строительства системы канализации и очистных сооружений предлагается определить на последующих стадиях проектирования.

Список использованной литературы:

1. Федеральный Закон РФ № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 30.12.2012;

2. СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (в редакции от 01.01.2004);

3. Водного кодекса Российской Федерации;

4. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (в редакции от 28.05.1986);

5. СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (в редакции от 01.01.2003);

6. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  требования к качеству центральных систем питьевого водоснабжения»;

7. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране  поверхностных вод»;