ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ РАЙОН

Собрание депутатов

Волошинского сельского поселения

третьего созыва

РЕШЕНИЕ №

«   »  декабря 2015 года                                                                                          х.Волошино

Об утверждении изменений в графическую часть

генерального плана муниципального образования

«Волошинское сельское поселение»

Родионово-Несветайского района

Ростовской области

В целях создания условий для устойчивого развития Волошинского сельского поселения, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Волошинского сельского поселения, учитывая протоколы публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний по внесению изменений в графическую часть  Правил землепользования и застройки и генерального

плана,  Собрание  депутатов  Волошинского  сельского  поселения

РЕШАЕТ:

1. Утвердить внесение изменений в графическую часть генерального плана муниципального образования «Волошинское сельское поселение» Родионово-Несветайского района Ростовской области;

2. Разместить изменения в графическую часть генерального плана на официальном сайте Администрации Волошинского  сельского  поселения в сети Интернет;

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава

Волошинского сельского поселения                                                 Л.О. Гужва

Проект подготовил специалист 2 категории

А.В.Мотина

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕОЗЕМСТРОЙ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ, ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛОШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ МК №12 от 10.05.2011г. Том 1

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Генеральный директор ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ» В.А.Прилепин Главный архитектор проекта О.В.Кондратьева г. Воронеж 2011 г.

Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | руководитель проекта – ведущий специалист отдела проектирования специалист отдела проектирования | Кондратьева О.В. Зайцев А. И.. |
| Юридическое сопровождение | юрист-консульт | Жужукин В.В. |
| Экономическое развитие | и.о. начальника отдела проектирования | Поздоровкина Н.В. |
| Природные условия и оценка состояния окружающей среды | специалист отдела проектирования | Малыгина О.А. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение Телекоммуникации, связь | Консультант по вопросам разработки инженерной инфраструктуры | Лясота Е. И. |
| Транспортная инфраструктура | специалист отдела проектирования | Зайцев А. И. |

## Перечень текстовых и графических материалов

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |
|  | Положения о территориальном планировании. Том 1 |
|  | Обоснование проекта генерального плана. Том 2 |
| 2. Графический материал. Раздел 1. Положение о территориальном планировании (утверждаемая часть) |  |
| 1. | Проектный план Волошинского сельского поселения. М1:25000 |
| 2. | .- Схема планируемого размещения объектов электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения, водоотведения в границах поселения. М1:25000 - Схема планируемого размещения автомобильных дорог, мостов, иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов (объектов капитального строительства местного значения). М1:25000 -Схема планируемого размещения объектов, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления. М1:25000 -Схема планируемого функционального зонирования территории. М1:25000 |
| 3. | -Схема зон с особыми условиями использования территории. М1:25000 -Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействий их поселений. М 1:25000 |
| 4. | Проектный план х.Волошино. М1:5000 |
| 5. | Проектный план с.Генеральское. М1:5000 |
| 6. | Проектный план х.Глинки. М1:5000 |
| 7. | Проектный план х.Ивановка, х.Курлаки. М1:5000 |
| 8. | Проектный план х.Юдино. М1:5000 |
| 9. | Пояснительная записка. |
| Раздел 2. Обоснование проекта генерального плана сельского поселения (материалы обоснования) |  |
|  | Ситуационный план расположения Волошинского сельского поселения на территории муниципального района с указанием границ поселения. М1:50000 |
|  | -Схема использования территории сельского поселения с отображением границ земель различной категории. М1:25000 -Схема современного состояния и ограничений (опорный план). М1:25000 -Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения. М1:25000 -Схема с отображением существующих границ поселения и предложения по их уточнению, проектируемые границы населенных пунктов. М1:25000 |
| 3. | -Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. М1:25000 -Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. М1:25000 -Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых разрабатывается в первоочередном порядке. М1:25000 -Схема существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики и транспорта. М1:25000 |
| 4. | Схема размещения и пешеходной доступности объектов социального обслуживания. М 1:25000 |
| 5. | Схема природно-рекреационного комплекса. М 1:25000 |
| 6. | Схема инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства. М 1:25000 |
| 7. | Схема транспортной инфраструктуры. М 1:25000 |
| 8. | Схема современного состояния и ограничений с отображением результатов анализа комплексного развития территории х.Волошино и размещения объектов капитального строительства местного значения. М1:5000 |
| 9. | Схема современного состояния и ограничений с отображением результатов анализа комплексного развития с.Генеральское и размещения объектов капитального строительства местного значения. М1:5000 |
| 10. | Схема современного состояния и ограничений с отображением результатов анализа комплексного развития территорий х.Глинки строительства местного значения. М1:5000 |
| 11. | Схема современного состояния и ограничений с отображением результатов анализа комплексного развития территорий х.Ивановка, х.Курлаки и размещения объектов капитального строительства местного значения. М1:5000 |
| 12. | Схема современного состояния и ограничений с отображением результатов анализа комплексного развития территорий х.Юдино и размещения объектов капитального строительства местного значения. М1:5000 |
| 13. | Схема с отображением существующих границ Х.Волошино и предложения по их изменению. М1:5000 |
| 14. | Схема с отображением существующих границ с.Генеральское и предложения по их изменению. М1:5000. |
| 15. | Схема с отображением существующих границ х.Глинки и предложения по их изменению. М1:5000 |
| 16 | Схема с отображением существующих границ х.Ивановка, х.Курлаки и предложения по их изменению. М1:5000 |
| 17. | Схема с отображением существующих границ х.Юдино и предложения по их изменению. М1:5000 |
| 18. | -Схема с отображением границ функциональных зон, с отображением параметров планируемого развития таких зон. М1:5000 -Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. М1:5000 -Схема планируемых границ территорий х.Волошино, документация по планировке которых разрабатывается в первоочередном порядке. М1:5000. |
| 19. | -Схема с отображением границ функциональных зон, с отображением параметров планируемого развития таких зон. М1:5000 -Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. М1:5000 -Схема планируемых границ с.Генеральское, документация по планировке которых разрабатывается в первоочередном порядке. М1:5000. |
| 20. | -Схема с отображением границ функциональных зон, с отображением параметров планируемого развития таких зон. М1:5000 -Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. М1:5000 -Схема планируемых границ территорий х.Глинки, документация по планировке которых разрабатывается в первоочередном порядке. М1:5000. |
| 21. | -Схема с отображением границ функциональных зон, с отображением параметров планируемого развития таких зон. М1:5000 -Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. М1:5000 -Схема планируемых границ территорий х.Ивановка, х.Курлаки документация по планировке которых разрабатывается в первоочередном порядке. М1:5000. |
| 22. | -Схема с отображением границ функциональных зон, с отображением параметров планируемого развития таких зон. М1:5000 -Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. М1:5000 -Схема планируемых границ территорий х.Юдино, документация по планировке которых разрабатывается в первоочередном порядке. М1:5000. |
| 23. | Схема транспорта х.Волошино. М1:5000 |
| 24. | Схема транспорта с.Генеральское. М1:5000 |
| 25. | Схема транспорта х.Глинки. М1:5000 |
| 26. | Схема транспорта х.Ивановка, х.Курлаки. М1:5000 |
| 27. | Схема транспорта х.Юдино. М1:5000 |
| 28. | Схема существующих и планируемых границ земель, осуществления работ по инженерной подготовки территории х.Волошино. М1:5000 |
| 29. | Схема существующих и планируемых границ земель, осуществления работ по инженерной подготовки территории с.Генеральское. М1:5000 |
| 30. | Схема существующих и планируемых границ земель, осуществления работ по инженерной подготовки х.Глинки. М1:5000 |
| 31. | Схема существующих и планируемых границ земель, осуществления работ по инженерной подготовки территории х.Ивановка, х.Курлаки. М1:5000 |
| 32. | Схема существующих и планируемых границ земель, осуществления работ по инженерной подготовки территории х.Юдино. М1:5000 |
| 33. | Пояснительная записка. |
|  | Электронная версия проекта на CD |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Руководитель проекта                                                                               Кондратьева О.В.

## Содержание.

Перечень текстовых и графических материалов	Ошибка! Закладка не определена.

Содержание.	Ошибка! Закладка не определена.

1.Введение.	Ошибка! Закладка не определена.

2.Цели и задачи разработки генерального плана муниципального образования Волошинского сельского поселения.	Ошибка! Закладка не определена.

3. Перечень мероприятий по территориальному планированию.	Ошибка! Закладка не определена.

3.1 Мероприятия по экономическому развитию территории..	Ошибка! Закладка не определена.

3.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Волошинского сельского поселения.	Ошибка! Закладка не определена.

3.1.2. Базовый прогноз численности населения.	Ошибка! Закладка не определена.

4 Стратегические направления градостроительного развития Волошинского сельского поселения	Ошибка! Закладка не определена.

4.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.	Ошибка! Закладка не определена.

4.2. Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.	Ошибка! Закладка не определена.

4.2.1.Земли сельскохозяйственного назначения.	Ошибка! Закладка не определена.

4.2.2.Перераспределение земель населенных пунктов	Ошибка! Закладка не определена.

4.2.3.Перераспределение земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Ошибка! Закладка не определена.

4.2.4.Земли особо охраняемых территорий.	Ошибка! Закладка не определена.

4.2.5.Земли лесного фонда.	Ошибка! Закладка не определена.

4.2.6.Земли водного фонда.	Ошибка! Закладка не определена.

5. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры.	Ошибка! Закладка не определена.

6. Жилой фонд и развитие жилых зон.	Ошибка! Закладка не определена.

7. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон и общественных центров.	Ошибка! Закладка не определена.

8. Производственные зоны.	Ошибка! Закладка не определена.

9. Рекреационные зоны, озеленение населенных пунктов.	Ошибка! Закладка не определена.

10. Зоны и объекты специального использования.	Ошибка! Закладка не определена.

11. Зоны сельскохозяйственного использования	Ошибка! Закладка не определена.

12. Баланс территории Волошинского сельского поселения Родионово- Несветайского  района Ростовской области.	Ошибка! Закладка не определена.

13. Перечень мероприятий по территориальному планированию.	Ошибка! Закладка не определена.

13.1. Транспортная инфраструктура.	Ошибка! Закладка не определена.

13.1.1. Перспективы развития внешнего транспорта.	Ошибка! Закладка не определена.

13.2. Межпоселковый транспорт.	Ошибка! Закладка не определена.

13.3. Улично-дорожная сеть	Ошибка! Закладка не определена.

14. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.	Ошибка! Закладка не определена.

14.2. Теплоснабжение.	Ошибка! Закладка не определена.

14.3. Газоснабжение.	Ошибка! Закладка не определена.

14.4.Электроснабжение.	Ошибка! Закладка не определена.

14.5. Сети связи.	Ошибка! Закладка не определена.

14.6. Благоустройство и озеленение.	Ошибка! Закладка не определена.

15.Мероприятия по организации, охране и функционированию особо охраняемых природных территорий.	Ошибка! Закладка не определена.

16. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	Ошибка! Закладка не определена.

17. Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране)	Ошибка! Закладка не определена.

17.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха	Ошибка! Закладка не определена.

17.2.Мероприятия по охране водных ресурсов	Ошибка! Закладка не определена.

17.3.Мероприятия по охране почвенного покрова:	Ошибка! Закладка не определена.

17.4.Мероприятия по санитарной очистке территории:	Ошибка! Закладка не определена.

17.5.Мероприятия по защите населения от физических факторов:	Ошибка! Закладка не определена.

18. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	Ошибка! Закладка не определена.

18.1 Профилактические мероприятия по снижению риска чрезвычайных ситуаций.	Ошибка! Закладка не определена.

18.1.1.Профилактика ЧС техногенного и природного характера.	Ошибка! Закладка не определена.

18.1.2.Предупреждение массовых инфекционных заболеваний и отравлений людей.	Ошибка! Закладка не определена.

18.2. Предупреждение эпизоотии, эпифитотий и вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса.	Ошибка! Закладка не определена.

18.3. Меры противодействия терроризму	Ошибка! Закладка не определена.

18.4. Мероприятия по инженерной защите населения и территорий.	Ошибка! Закладка не определена.

18.5. Состояние страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	Ошибка! Закладка не определена.

18.6. Инженерно – технические мероприятия по гражданской обороне	Ошибка! Закладка не определена.

Заключение	Ошибка! Закладка не определена.

# 1.Введение.

Генеральный план муниципального образования «Волошинское сельское поселение» Родионово-Несветайского района Ростовской области подготовлен в 2011 гг. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГЕОЗЕМСТРОЙ»  (Воронеж) на основании  Муниципального контракта № 12 от 10.05.2011 года на разработку генеральных планов городских и сельских поселений, входящих в состав Родионово-Несветайского района Ростовской области и в соответствии с техническим заданием.

Настоящие Положения о территориальном планировании муниципального образования Волошинское сельское поселение подготовлены в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве утверждаемой текстовой части материалов в составе генерального плана Волошинского сельского поселения Родионово-Несветайского района Ростовской области. Положения о территориальном планировании включают в себя:

1)цели и задачи территориального планирования;

2)перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

В обязательных положениях генерального плана Волошинского сельского поселении Родионово-Несветайского района Ростовской области должны содержаться:

- установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий при осуществлении градостроительной деятельности;

- предложения по установлению границ населенных пунктов;

- решения по совершенствованию планировочной структуры и предложений по преодолению ее расчлененности;

- градостроительные предложения по формированию зоны общепоселкового центра;

- установление параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной инфраструктур и благоустройству территорий;

- предложения по совершенствованию всех систем инженерного обеспечения поселков;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- меры по улучшению экологической обстановки;

- первоочередные градостроительные мероприятия по реализации Генерального плана, включая предложения по перечню объектов градостроительной деятельности, требующих  разработки первоочередной градостроительной документации.

Особенность ситуации вокруг комплекса работ по подготовке документов территориального планирования (Генерального плана) Волошинского сельского поселения связана не столько с устарелостью ранее утвержденной градостроительной документации, сколько с необходимостью пересмотра традиционного подхода к градостроительному планированию, приведению его в соответствие с современными требованиями рыночной экономики, требованиями законодательных и нормативных актов.

Генеральный план является долгосрочной стратегической программой развития поселения на перспективу. Основой для разработки градорегулирующих документов, проектов планировки отдельных территорий поселения, проектов застройки, межевания, зонирования, транспортных и инженерных схем.

Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом интересов государственных, общественных и частных. Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь строительства) – 2015 г.

II  этап (расчетный срок Генерального плана) – 2032 г.

III этап – прогноз на 25-30 лет, перспектива.

III этап  графически отражается в территориях, резервируемых для перспективного развития поселения за пределами расчетного срока Генерального плана.

# 2.Цели и задачи разработки генерального плана муниципального образования Волошинского сельского поселения.

Муниципальное образование Волошинское сельское поселение входит в состав  Родионово-Несветайского района.

Цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития  сельского поселения, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в поселении. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество поселковой среды: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, привлекательность и узнаваемость поселка, надежность всех инженерных инфраструктур.

Собственно «градоустроительные» задачи по совершенствованию пространственной структуры муниципального образования Волошинского сельское поселение не должны подменяться задачами оптимизации существующих инженерных сетей и, таким образом, сводиться к перспективным схемам трассировки коммуникаций, обоснованию ширины проезжей части магистралей и т.п., то есть к чисто инженерным аспектам нормализации хозяйственной деятельности в населенном пункте. Новые требования к генеральному плану, как к документу градостроительного планирования, связаны с разработкой проектных предложения по трансформации всех видов существующих инфраструктур и такой градостроительной политики, которая будет стимулировать возникновение новых, опережающих инфраструктур, которые позволят привлечь в поселение пионерные, постиндустриальные виды бизнеса, услуг. В этой связи усиливается роль генерального плана как стратегического документа и концентратора перспективных градостроительных политик.

# 3. Перечень мероприятий по территориальному планированию.

## 3.1 Мероприятия по экономическому развитию территории. Население.

## 3.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Волошинского сельского поселения.

Положения концепции социально-экономического развития Волошинского сельского поселения основываются на определении экономико-географического положения и специфики его хозяйственного комплекса.

Волошинское сельское поселение расположено в западной части Ростовской области, в южной части Родионово-Несветайского района.

Административным центром Волошинского сельского поселения является хутор Волошино.

Удаленность от районного центра х.Волошино - 20 км.

Сегодня в Волошинском сельском  поселении действует следующие муниципальные программы социально – культурного характера:

- Программа «Развитие образования в Родионово-Несветайском районе на 2010год».

- Программа «Развитие здравоохранения Родионово-Несветайского района на 2010 год»

- Программа «Культура Родионово-Несветайского района на 2010 год»

- Программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Родионово-Несветайского района на 2010 год»

- Программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Родионово-Несветайского района на 2010 год»

- Программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Родионово Несветайском районе на 2010-2012 годы»;

- Программа «Обеспечение жильем молодых семей в Родионово-Несветайском районе на 2008-2010 г.г.»

- Постановление № 81 от 18.05.2011 «Об утверждении стратегии устойчивого развития Волошинского сельского поселения на 2011-2013 годы период до 2017 года»

- Постановление № 80 от 18.05.2011 «О принятии целевой Программы «Развитие сети улиц, тротуаров, автомобильных дорог общего и необщего пользования местного значения в Волошинском сельском поселении на 2011- 2013 годы.»

- Целевая программа «Культура Волошинского сельского поселения на 2009-2011 гг»

На территории Волошинского сельского поселения активно реализуются областные целевые программы:

- Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы.

- Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2011 годы.

- Инвестиционная программа Ростовской области на 2011 год.

- Вневедомственная целевая программа по снижению напряженности на рынке труда Ростовской области на 2011 год.

- Областная целевая программа поддержки экспорта в Ростовской области на 2011-2014 годы.

- Областная целевая программа «Охрана окружающей среды и рационального природопользования на 2011-2015гг.»

- Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области.

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2011-2014годы».

- Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года.

К наиболее характерным преимуществам поселения можно отнести:

- удобное геополитическое положение:

- близость к ключевым инфраструктурным объектам экономики области:

- устойчивое развитие малого предпринимательства количественно и качественно;

- значительные масштабы сельскохозяйственного производства по ряду направлений:

- животноводство.

- сельское хозяйство

Основная отрасль экономики - сельское хозяйство. В сельском хозяйстве поселения сегодня работает 15 сельскохозяйственных производственных кооперативов  и 21 крестьянско-фермерских хозяйств, полным ходом идет развитие ЛПХ. На территории Волошинского сельского поселения находится 811 личное подсобное хозяйство. Численность работающих на сельскохозяйственных предприятиях-136человек.

В целях повышения урожайности сельскохозяйственных культур необходимо продолжить работу по повышению плодородия почв, производству семян и сортообновлению.

Основными направлениями в развитии животноводства в 2009-2011 годах являются:

- сохранение и увеличение поголовья скота в ЛПХ;

- неуклонное соблюдение зооветеринарных и экологических требований, произведение вакцинации  животных и птицы, как в хозяйствах, так и в ЛПХ;

- создание оптимального кормового  севооборота и качественного приготовления кормов

- соблюдение сельхоз товаропроизводителями договорных условий по арендной плате в счет платы за земельные доли.

Развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли:

1. Перевод растениеводства на использование интенсивных технологий земледелия:

1.1 Научная оценка агроклиматических возможностей и выбор производства эффективных видов сельскохозяйственных культур.

1.2. Организация рационального сельскохозяйственного производства и эффективного менеджмента.

1.3. Обеспечение масштабного внедрения новых технологий сельскохозяйственного производства, в первую очередь, применения ресурсосберегающих, влагосберегающих и экологически безопасных технологий.

2. Развитие животноводства на основе кооперации сельхозтоваропроизводителей и интеграции перерабатывающих комплексов:

2.1.Формирование эффективных сельскохозяйственных кластеров в животноводстве.

2.2. Развитие снабженческо-сбытовой кооперации мелких сельхозтоваропроизводителей в сфере животноводства.

2.3. Развитие кредитной кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2.4. Создание инновационно-производственной инфраструктуры – межрайонного агропромышленного технопарка и пилотных организаций по распространению передового опыта ведения сельскохозяйственного производства.

2.5. Развитие направлений сельхозпроизводства и переработки в свободных экономических нишах: производство экологически безопасных продуктов питания.

Перспективы развития отрасли строительных материалов связаны с инвестиционной активностью предприятий, возможностями бюджетной системы, реализацией крупных инвестиционных проектов и программ, активным участием в выполнении государственного (муниципального) заказа. Прогнозируемый рост реальных доходов населения и доступность кредитов создает благоприятные возможности для наращивания объемов строительства и реконструкции жилья, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Существенное позитивное влияние на объемы строительства жилья окажет участие  Волошинского сельского поселения в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

Расширение возможностей бюджетной системы будет способствовать росту строительных работ в сфере развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Развитие сектора строительных технологий и новых строительных материалов:

1. Расширение добычи и производства строительных материалов на местной сырьевой базе.

2. Применение новых технологий малоэтажного строительства доступного и комфортного жилья.

3.Применение современных технологий инженерного обустройства жилых домов.

Большое значение для развития экономики Волошинского сельского поселения имеет малый бизнес. Обладая большей мобильностью и гибкостью к изменению рыночного спроса, малый бизнес способствует росту занятости населения и его обеспечению разнообразными товарами и услугами.

Происходит активное освоение инвесторами территорий поселения(жилое строительство, туризм и отдых, придорожные комплексы).

Развитие малого и среднего бизнеса.

1. Поддержка предприятий малого бизнеса, занимающихся доставкой населению чистой воды.

2. Развитие информационно – консультационных пунктов для содействия эффективной деятельности малых предприятий.

3. Поддержка создания и развития предприятий бытового обслуживания.

4. Привлечение и поддержка инвесторов на территории Волошинского сельского поселеня.

Происходит активное освоение инвесторами территорий поселения(жилое строительство, туризм и отдых, придорожные комплексы).

В новой экономике социальные учреждения поселка начинают выполнять не свойственные им ранее системообразующие и культурно-образовательные функции. В сфере образования подключение школ к сети Интернет делает их информационно-коммуникативными центрами поселений, имеющими возможность предоставлять жителям доступ к мировым информационным ресурсам.

# 3.1.2. Базовый прогноз численности населения.

Численность населения муниципального образования Волошинское сельское поселение с подчиненными его администрации населенными пунктами на 01.01.2009 составила 1497 человек.

Концепция демографического развития Волошинского сельского поселения вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников:

- проведения активной политики поощрения рождаемости;

- осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения;

- использование миграционного потенциала.

| Перечень сельских населенных пунктов | Численность постоянного населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |
|  |  | Зарегистрированно по месту жительства | Проживающих 1 год и более и не зарегистрированных по месту жительства |
| х. Волошино | 764 | 764 | - |
| с. Генеральское | 755 | 755 | - |
| х. Юдино | 221 | 211 | - |
| х. Ивановка | 41 | 41 | - |
| х. Курлаки | 144 | 144 | - |
| х. Глинки | 97 | 97 | - |
| Всего по сельскому поселению | 2022 | 2022 | - |

Таким образом, численность населения Волошинского сельского поселения на расчетный срок принята 1118 человек.

| Наименование сельского поселения | Современное состояние 2011г. | Прогноз развития на 2015г. | Прогноз развития на 2032г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Волошинское сельское поселение | 2022 | 2164 | 2325 |

# 4 Стратегические направления градостроительного развития Волошинского сельского поселения

## 4.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.

В основу Генерального плана Волошинского сельского поселения положена концепция устойчивого развития.

Цель устойчивого развития поселения - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную концепцию применительно к Волошинскому сельскому поселению.

Градостроительная стратегия направлена на формирование Волошинского сельского поселения как развитого социально-экономического и крупного агротехнического и транспортного центра  Родионово-Несветайского района. Стратегической целью развития Волошинскогоо сельского поселения является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития Волошинского сельского  поселения и его населенных пунктов.

Основой для определения направления территориального развития Волошинского сельского поселения являются следующие факторы и ограничения:

- Скотомогильники расположенные на севере с. Генеральское и северо-западе х.Волошино;

- территории занимаемые кладбищами населенных пунктов Волошинского сельского поселения

- для развития населенных пунктов существует необходимость создания резерва территорий для муниципальных нужд.

Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ в документах территориального планирования необходимо однозначно установить и отобразить границы муниципального образования Волошинское сельское поселение, границы населенных пунктов, а также земли иных категорий на территории муниципального образования.

- Муниципальное образование «Волошинское сельское поселение» в соответствии с Законом Ростовской области от 14.12.2004г. №226-ЗС «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ И НАДЕЛЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ РАЙОН" И  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЕГО СОСТАВЕ»,  является муниципальным образованием наделенным статусом сельского поселения с административным центром в х. Волошино. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Волошинское сельское поселение», входящего в состав муниципального образования «Родионово-Несветайский район». Генеральным планом предусмотрено:

- увеличение территории населенных пунктов х.Волошино,  с. Генеральское, х. Курлаки и х. Глинки за счет:

- земель сельскохозяйственного назначения,

## 4.2. Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.

Муниципальное образование «Волошинское сельское поселение» в соответствии с Законом Ростовской области от 14.12.2004г. №226-ЗС «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ И НАДЕЛЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКИЙ РАЙОН" И  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ЕГО СОСТАВЕ»,  является муниципальным образованием наделенным статусом сельского поселения с административным центром в х. Волошино. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Волошинское сельское поселение», входящего в состав муниципального образования «Родионово-Несветайский район».

Общая площадь земель Муниципальное образование Волошинское сельское поселение в административных границах составляет 15100га.

Перераспределение земельного фонда.

Общая площадь земель Муниципальное образование Волошинское сельское поселение в административных границах составляет 15100 га. Земельный фонд перераспределяется по категориям земель следующим образом.

| Категория земель | Современное состояние, га | Расчётный срок, га |
| --- | --- | --- |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 14426 | 14035,25 |
| 2. Земли населенных пунктов | 590 | 977,65 |
| 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 72 | 75,1 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий | 12 | 12 |
| 5. Земли лесного фонда | - | - |
| 6. Земли водного фонда | - | - |
| 7. Земли запаса | - | - |
| ВСЕГО | 15100 | 15100 |

## 4.2.1.Земли сельскохозяйственного назначения.

На основании Земельного кодекса РФ (п.1 ст.77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предоставленные для этих целей».

В рамках выполнения работ по подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Волошинское сельское поселение», согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ, необходимо однозначно установить и отобразить в документах территориального планирования границы земель различных категорий, находящихся на территории муниципального образования, в том числе земель сельскохозяйственного назначения.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в поселении — 14426 га, что составляет 92% от общей площади поселения.

Перераспределение земель сельскохозяйственного назначения.

Проектом предусматривается перевод  387,65 га земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов  х. Волошино,  с. Генеральско, х. Курлаки и Глинки для развития жилой застройки и аграрно-промышленного комплекса на территории данных населённых пунктов, а так же под участок площадью 3,1 га, предназначенный для размещения объектов придорожного сервиса.

## 4.2.2.Перераспределение земель населенных пунктов

Территория земель населенных пунктов увеличится до 977,65 га, за счет земель сельскохозяйственного назначения.

Планируемые границы разработаны с учетом фактического использования земель населенных пунктов.

Схемы существующей и планируемой границы населенных пунктов разрабатывались на основе графической и текстовой информации, представленной администрацией Волошинского сельского  поселения, правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные участки, а также сведений, предоставленных иными уполномоченными органами.

Увеличатся территория населенных пунктов:

- х. Волошино на 29,27 га;

- с. Генеральское на 334,11 га;

- х. Глинки на 1,67 га

- х. Курлаки на 22,6;

за счет:

- земель сельскохозяйственного назначения (387,65 га)

Предложения по изменению черты населенных пунктов Волошинского сельского поселения Родионово-Несветайского района Ростовской области.

перечень земельных участков, планируемых к переводу в земли населенных пунктов.

таблица 3.3.1.1.

| Населённый пункт | Номер участка на карте | Местоположение участка/Кадастровый номер | Категория земель | Общая площадь участка, га | Площадь земельного участка, планируемого к переносу, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Х. Волошино | 1 | Кадастровый номер не присвоен - участок с Севера, Востока и Юга ограничивается проектной границей х. Волошино. С Запада ограничевается гарницей х. Волошино. | сельхозназначения | 28,4 | 28,4 |
|  | 2 | Земельный участок: 61:33:0600013:591 | сельхозназначения | 6 | 0,9 |
| с. Генеральское | 3 | Земельный участок: 61:33:0600012:277 | сельхозназначения | 2,27 | 2,27 |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600012:264 | сельхозназначения | 1,33 | 1,33 |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600012:265 | сельхозназначения | 2,07 | 0,4 |
|  | 4 | Кадастровый номер не присвоен - участок с Востока граничит с участками с кадастровыми номерами 61:33:0600012:33 и 61:33:0600012:6. С Юго-Востока граничит с участком с кадастровым номером 61:33:0070601:440. С Юга ограничевается гарницей с. Генеральское и участком с кадастровым номером 61:33:0600012:399 | сельхозназначения | 5,3 | 5,3 |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600012:33 | сельхозназначения | 29,4 | 5,8 |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600012:6 | сельхозназначения | 20,5 | 15,09 |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600012:399 | сельхозназначения | 0,97 | 0,97 |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600012:398 | сельхозназначения | 3,83 | 3,83 |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600012:283 | сельхозназначения | 12 | 12 |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600012:272 | сельхозназначения | 15,7 | 15,7 |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600012:274 | сельхозназначения | 13,8 | 13,8 |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600012:275 | сельхозназначения | 17 | 17 |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600012:267 | сельхозназначения | 6 | 6 |
|  |  | Кадастровый номер не присвоен - участок с Севера и Северо-Запада ограничен границами с.Генеральское. С Запада и Юго-Запада границами сельского поселения | сельхозназначения | 144,31 | 144,31 |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600012:266 | Земли поселений (земли населенных пунктов) | 0,25 | 0,25 |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600012:285 | Земли поселений (земли населенных пунктов) | 0,23 | 0,23 |
|  | 5 | Кадастровый номер не присвоен - участок с Севера,Северо-Востока, Юго-Востока ограничен границами с.Генеральское. С Юга границами сельского поселения. С Запада граничит с участком с кадастровым номером 61:33:0600012:528 | сельхозназначения | 44,55 | 44,55 |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600012:529 | сельхозназначения | 1,2 | 1,2 |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600012:77 | сельхозназначения | 2,5 | 2,5 |
|  | 6 | Земельный участок: 61:33:0600012:62 | сельхозназначения | 1,3 | 1,3 |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600012:55 | сельхозназначения | 1,3 | 1,3 |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600012:58 | сельхозназначения | 1,3 | 1,3 |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600012:57 | сельхозназначения | 1,3 | 1,3 |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600012:28 | сельхозназначения | 6,4 | 6,4 |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600012:252 | сельхозназначения | 3,5 | 3,5 |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600012:69 | сельхозназначения | 18 | 7 |
|  |  | Кадастровый номер не присвоен - участок граничит с участками с кадастровыми номерами: 61:33:0600012:57, 61:33:0600012:28, 61:33:0070601:449, 61:33:0070601:470 | сельхозназначения | 1,9 | 1,9 |
|  | 7 | Земельный участок: 61:33:0600012:263 | сельхозназначения | 6,8 | 6,8 |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600012:278 | сельхозназначения | 1,1 | 1,1 |
|  |  | Кадастровый номер не присвоен – участок с Севера и Запада ограничен участком с кадастровым номером: 61:33:0600012:263 | сельхозназначения | 0,7 | 0,7 |
|  | 8 | Земельный участок: 61:33:0600012:182 | сельхозназначения | 10,87 | 10,87 |
|  | 9 | Земельный участок: 61:33:0600012:488 | сельхозназначения | 0,27 | 0,27 |
|  |  | Кадастровый номер не присвоен – участок с Юго-Запада ограничен существующей границей с.Генеральское, с Северо-Востока земельным участком с кадастровым номером 61:33:0600012:488 | сельхозназначения | 0,17 | 0,17 |
|  | 10 | Земельный участок: 61:33:0600012:285 | Земли поселений (земли населенных пунктов) | 0,23 | 0,23 |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600012:266 | Земли поселений (земли населенных пунктов) | 0,25 | 0,25 |
|  |  | Кадастровый номер не присвоен – участок с Юга, Запада и Востока ограничен существующей границей с.Генеральское, с Севера земельным участком с кадастровым номером 61:33:0600012:266 | сельхозназначения | 0,47 | 0,47 |
| х. Глинки | 11 | Кадастровый номер не присвоен – участок с Востока ограничен участком с кадастровым номером 61:33:0600013:537, с Юга участком с кадастровым номером 61:33:0600013:472. С Запада ограничен границами х. Глинки | сельхозназначения | 1,67 | 1,67 |
| х.Курлаки | 12 | Земельный участок: 61:33:0600013:593 | сельхозназначения | 16 | 16 |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600013:745 | сельхозназначения | 0,9 | 0,6 |
|  |  | Кадастровый номер не присвоен – участок с Севера граничит с участком с кадастровым номером 61:33:0600013:44, с Востока граничит с участком с кадастровым номером 61:33:0600013:483. С Севера с участком с кадастровым номером 61:33:0600013:44 | сельхозназначения | 4 | 4 |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600013:721 | Земли поселений (земли населенных пунктов) | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600013:724 |  |  |  |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600013:718 |  |  |  |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600013:717 |  |  |  |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600013:716 |  |  |  |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600013:725 |  |  |  |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600013:726 |  |  |  |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600013:730 |  |  |  |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600013:731 |  |  |  |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600013:728 |  |  |  |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600013:723 |  |  |  |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600013:727 |  |  |  |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600013:719 |  |  |  |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600013:722 |  |  |  |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600013:720 |  |  |  |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600013:729 | Земли поселений (земли населенных пунктов) | 0,6 | 0,6 |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600013:702 | Земли поселений (земли населенных пунктов) | 0,4 | 0,4 |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600013:756 | Земли поселений (земли населенных пунктов) | 0,27 | 0,27 |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600013:736 | Земли поселений (земли населенных пунктов) | 0,1 | 0,1 |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600013:735 |  |  |  |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600013:737 | Земли поселений (земли населенных пунктов) | 0,15 | 0,15 |
|  |  | Земельный участок: 61:33:0600013:738 |  |  |  |

## 4.2.3.Перераспределение земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Земели промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения проектом увеличиваются до 75,1 га

за счет:

- земель сельскохозяйственного назначения (3,1 га)

### 4.2.4.Земли особо охраняемых территорий.

На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

По данным предоставленным Комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов (Ростоблкомприрода), земель особо охраняемых природных территорий в МО «Волошинское сельское поселение» насчитывается 12 га.

### 4.2.5.Земли лесного фонда.

Согласно п. 1 ст. 101 Земельного кодекса Российской Федерации «к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

На территории Волошинского сельского поселения земель лесного фонда нет.

### 4.2.6.Земли водного фонда.

С целью установления нормативных оснований отображения в генеральном плане Волошинского сельского поселения границ водных объектов необходимо обозначить рассмотреть положения действующего водного законодательства, которые должны быть положены в основу для подготовки документа территориального планирования.

Нормы Земельного кодекса Российской Федерации регламентируют состав и порядок установления границ земель водного фонда. Так, ст. 102 Земельного кодекса Российской Федерации установлены принципы определения земель водного фонда, а, соответственно, и границ земель водного фонда, а именно:

«1. К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

2. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков».

В нормах Водного кодекса Российской Федерации используются следующие основные понятия

«водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима;

водный фонд - совокупность водных объектов в пределах территории Российской Федерации».

Статья 5 Водного кодекса Российской Федерации классифицирует водные объекты, а именно:

«1. Водные объекты в зависимости от особенностей их режима, физико-географических, морфометрических и других особенностей подразделяются на:

1) поверхностные водные объекты;

2) подземные водные объекты.

2. К поверхностным водным объектам относятся:

2) водотоки (реки, ручьи, каналы);

3) водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища);

4) болота;

5) природные выходы подземных вод (родники, гейзеры);

Земли водного фонда на территории Волошинского сельского поселения отсутствует.

# 5. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры.

Градостроительная организация населенного пункта характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей

Развитие планировочной структуры:

Планировочная структура населённых пунктов – система основных улиц, озелененные пространства, памятники истории и культуры несут культурно-исторический и градостроительный ресурс, сохраняющий привычные, присущие данному хутору, черты и особенности.

В генеральном плане населенного пункта предлагается преемственное развитие сформированной поселковой среды, предусматривается сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры  с учетом характерных особенностей ландшафта.

Естественные планировочные ограничения, инженерно-геологические данные, сложившаяся планировочная структура предопределили  компактный характер развития поселения.

Х. Волошино - Проектом предлагается использование северных территорий хутора, а так же включение новых территорий и размещение на них индивидуальных жилых домов с приусадебными участками современного типа.

Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах жилищного строительства дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Также проектом предусматривается создание банно-оздоровительного комплекса, детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса для нужд вновь проектируемой и уже существующей жилой застройки, а так же нужд сельского поселения. Так же в зоне существующей застройки проектом предусматривается размещение: детских игровых площадок и участкового пункта полиции.

Проектом предусматривается реконструкция существующих учреждений общественно-делового и социального назначения (ФАП, Центр культурного досугового и библиотечного обслуживания населения, Центр реабилитации граждан пенсионного возвраста) .

С. Генеральское - Проектом предлагается использование территорий села, а так же включение новых территорий и размещение на них индивидуальных жилых домов с приусадебными участками современного типа, а так же использование их под общественно- деловые, сельскохозяйственные и другие нужды населённого пункта.

Также на территории села инвесторами выкуплены земли под жилую и общественно-деловую застройку.

Также проектом предусматривается создание детских спортивных площадок, детского сада, физкультурно-оздоровительного комплекса, участкового пункта полиции, поликлиники, рыночного комплекса и пожарного депо для нужд вновь проектируемой и уже существующей жилой застройки, а так же нужд сельского поселения. Проектом предусматривается реконструкция существующих учреждений общественно-делового и социального назначения (ФАП, Центр культурного досугового и библиотечного обслуживания населения, школа, библиотека и д.р.).

х. Юдино - Проектом предлагается использование территорий хутора.

Также проектом предусматривается создание детских спортивных площадок, филиала Волошинского центра культурного досугового и библиотечного обслуживания населения, ФАПа для нужд вновь проектируемой и уже существующей жилой застройки.

х. Глинки - Проектом предлагается использование территорий хутора, а так же включение новых территорий на востоке хутора и размещение на них индивидуальных жилых домов с приусадебными участками современного типа, а так же использование их под общественно- деловые, сельскохозяйственные и другие нужды хутора.

Также проектом предусматривается создание детских спортивных площадок, детского сада, Центра культурного досугового и библиотечного обслуживания населения, участкового пункта полиции, ФАПа для нужд вновь проектируемой и уже существующей жилой застройки.

х. Ивановка - Проектом предлагается использование территорий хутора.

Также проектом предусматривается создание детских спортивных площадок, участкового пункта полиции, ФАПа для нужд вновь проектируемой и уже существующей жилой застройки.

х. Курлаки - Проектом предлагается использование территорий хутора, а так же включение новых территорий на северо-западе и востоке населённого пункта и размещение на них индивидуальных жилых домов с приусадебными участками современного типа, а так же использование их под общественно- деловые, сельскохозяйственные и другие нужды хутора.

Также проектом предусматривается создание детских спортивных площадок, детского сада, Центра культурного досугового и библиотечного обслуживания населения, участкового пункта полиции для нужд вновь проектируемой и уже существующей жилой застройки. Проектом предусматривается реконструкция существующих учреждений общественно-делового и социального назначения (ФАП).

Функциональное зонирование территории населенных пунктов Волошинского сельского поселения.

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана функциональное зонирование учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории

- историко-культурную и планировочную специфику поселка

- сложившиеся особенности использования территории.

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

При разработке зонирования учитывались произведенные отводы, полученные от отдела архитектуры Родионово-Несветайского района.

Ниже приводится перечень функциональных зон, отраженных на основном чертеже Генерального плана:

Жилые зоны:

- зона малоэтажной застройки

- зона индивидуальной жилой застройки

Общественно-деловые зоны:

- зона размещения объектов социального и бытового назначения

-зона образовательных учреждения

-зона физкультурно-оздоровительных сооружении

-зона объектов здравоохранения

Рекреационные зоны:

- зона защитных зеленых насаждений

- зона парков, скверов

Производственные зоны:

- зона промышленных и коммунально-складских объектов и объектов инженерной инфраструктуры

Зоны специального назначения:

- зона кладбищ

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:

- зона транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны сельскохозяйственного использования:

- зоны многолетних насаждений (лесополосы)

- зоны лесопарков

## 6. Жилой фонд и развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого села.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы села, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов;

Существующий жилой фонд Волошинского сельского  поселения по 2011 год составляет 47,82 тыс. м2.

Средняя жилищная обеспеченность по Волошинскому сельскому поселению на 01.01.10г составляет 23,6 м2 на человека.

Строительство предлагается вести индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Новое жилищное строительство разместится в основном на новых территориях.

## 7. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон и общественных центров.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта;

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Для расчета потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания использованы «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания

Волошинского сельского поселения на расчетный срок.

| № п.п. | Наименование | Ед.изм | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма | емкость |
| I Учреждения образования |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 38 на 1000 чел. |  |
| 2 | Общеобразовательная школа, лицей, гимназия, | мест | 101 на 1000 чел. |  |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 10% от числа школьников |  |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов | койко-место | 134,7 на 10000 чел | 31 |
| 2 | Амбулаторно- поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | посещений в смену | 181,5 на 10000 чел | 42 |
| 3 | Станции скорой медицинской помощи | автомоб. | 1авт. на 10 тыс.чел. | 1 |
| 4 | Аптеки | м2 общей площади | 14 м2 на 1000 чел. | 32,55 |
| 5 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 2,2 мест на 1000 чел. | 5 |
| 6 | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 3 мест на 1000 чел. | 6 |
| 7 | Психоневрологический интернат | мест | 3 мест на 1000 чел. | 6 |
| 8 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | человек | 60 на 1000 чел. | 139 |
| 9 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | человек | 0,5 на 1000 чел. | 1 |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для культурно-массовой, досуга и любительской деятельности | м2 общ. площади | 60 м2 на 1000 чел | 139 |
| 2 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 6 мест на 1000 чел. | 13 |
| 3 | Клубы | мест | 80 мест на 1000 чел | 186 |
| 4 | Кинотеатры | мест | 25 мест на 1000 чел | 58 |
| 5 | Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом | мест | 9 мест на 1000 чел | 20 |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,7 га на 1000 чел | 1,6 |
| 2 | Спортивные залы общего пользования | м2 площади пола зала | 60 м2 площади пола на 1000 чел | 139,5 |
| 3 | Спортивно- тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 общей площади | 70 м2 площади на 1000 чел | 162,75 |
| 4 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 25 м2 зеркала воды на 1000 чел. | 58,12 |
| 5 | Детско-юношеская спортивная школа | м2 площади пола зала | 10 м2 площади пола на 1000 чел | 23,25 |
| V Торговля и общественное питание |  |  |  |  |
| 1 | Торговые центры | м2 торговой площади | 280 торговой площади на 1000 чел | 651 |
| 2 | Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | 100м2 торговой площади на 1000 чел. | 232,5 |
| 3 | Магазин непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 180м2 торговой площади на 1000 чел. | 418,5 |
| 4 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 30 м2 торговой площади на 1000 чел. | 69,75 |
| 5 | Предприятия общественного питания | мест | 40 мест на 1000 чел. | 93 |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 5 рабочих мест на 1000чел | 12 |
| 2 | Производственное предприятие бытового обслуживания малой мощности централизованного выполнения заказов | рабочих мест | 3 рабочих мест на 1000чел | 7 |
| 3 | Предприятие по стирке белья (фабрика-прачечная) | кг белья в смену | 110 кг белья в смену на 1000 чел. | 256 |
| 4 | Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг белья в смену | 10 кг белья в смену на 1000 чел. | 23 |
| 5 | Предприятия по химчистке | кг белья в смену | 4 кг вещей в смену на 1000 чел. | 9,3 |
| 6 | Банно-оздоровительный комплекс | мест | 5 кол. мест на 1000 чел. | 12 |
| 7 | Гостиницы | мест | 6 мест на 1000 чел. | 14 |
| 8 | Пожарные депо | автомашин | 0,4 пож. машин на 1000 чел. | 1 |
| 9 | Пункт приема вторичного сырья | объект | 1 объект на 20 тыс.чел. | 1 |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |
| 1 | Отделения связи | объект | 1 объект на 8 тыс.чел. | 1 |
| 2 | Организации и учреждения управления | объект | В соответствии с техническими регламентами |  |
| 3 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 объект на 20 тыс. чел. | 1 |

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупненно, с целью определения потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий поселка. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

На основании расчета сформирована «Схема градостроительного развития системы общественных центров и размещения учреждений и предприятий обслуживания, градостроительной реорганизации производственных территорий», на которой отражены зоны планируемого размещения учреждений культурно-бытового обслуживания:

- Центр культурного досугового и библиотечного обслуживания населения

- банно-оздоровительный комплекс с химчисткой и прачечной;

- рыночный комплекс;

- торговый центр;

- кафе;

- ФАП;

- аптека;

- магазин;

- пожарное депо;

- магазины;

- физкультурно-оздоровительный комплекс.

- спортивная площадка;

- участковый пункт полиции

## 8. Производственные зоны.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития  территории. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие поселковой среды.

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных зон - установление и закрепление на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

- эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов

- увеличение доли территорий смешанного функционального назначения: развитие многофункциональных производственно-деловых, производственно-торговых, производственно-транспортных зон

- перепрофилирование ряда производственных объектов, имеющих санитарно-защитные зоны и расположенных на ценных в градостроительном отношении территориях (центр, жилые районы), в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду

- введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов котельных,

- соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

- организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Проектом предлагается:

- разместить площадку под объекты придорожного сервиса возле дороги Р 61-7 восточнее с. Генеральское.

## 9. Рекреационные зоны, озеленение населенных пунктов.

Одним из эффективных инструментов поддержания устойчивого развития поселения является формирование природного комплекса. Основу комплекса составляют существующие массивы озелененных территорий искусственного и естественного происхождения, а также территории, специально резервируемые под озеленение в структуре комплекса, зоны экономической реставрации. Система природных и природно-техногенных комплексов обеспечивают поддержание экологического баланса путем компенсации и ассимиляции негативных антропогенных воздействий, регенерации воздуха и воды.

Формирование экологического комплекса как сети функционально непрерывного живого «зеленого» покрова является приоритетным направлением по реализации стратегии устойчивого развития и устойчивого существования поселка и является важнейшей составляющей разработки Генерального плана Волошинского сельского поселения.

В Генеральном плане решаются следующие основные задачи по развитию системы озеленения и охране природного комплекса поселения:

- формирование природного комплекса территории, обеспечивающего экологически-безопасное развитие

- сохранение зеленого фонда превышающего нормативные показатели для качественных условий проживания и оптимизации экологической ситуации

- сохранение ценных в экологическом, научно-познавательном и рекреационном отношениях природных достопримечательностей путем развития сети рекреационных зон

- формирование парковых и рекреационных зон, в том числе и за счёт средств инвесторов

Генеральным планом определены границы существующих и проектируемых природно-рекреационных территорий и проведена их планировочная классификация.

Природный комплекс представляет собой систему взаимосвязанных природных территорий, способную поддерживать экологическое равновесие в поселке.

Поселковые зеленые насаждения

Для разработки каркаса поселкового озеленения были определены следующие принципы ее формирования:

- непрерывность и взаимосвязь всех элементов поселкового озеленения

- территориальное и нормативное перераспределение с целью укрупнения озелененных территорий

- расширение экологических «зеленых коридоров» по радиальным направлениям, связывающим озелененные территории

- этапность формирования объектов озеленения поселка

- использование метода «лесных культур» и быстро растущих насаждений при освоении парковых территорий

- максимальное сохранение лесных массивов при дальнейшем градостроительном освоении территорий.

Адекватная экономическая оценка зеленого фонда является важнейшей составляющей эффективного экономического регулирования, использования и охраны зеленого фонда.

Проектные предложения развития планировочной структуры природного комплекса:

Озелененные пространства поселка должны подчеркивать и усиливать эстетические качества ансамблей площадей и застройки путем:

- преимущественного развития регулярных композиций с использованием разнообразных форм озеленения, скульптуры, водоемов, пейзажных форм зеленых группировок

- композиционное объединение расчлененных элементов застройки средствами озеленения

- концентрация наиболее выразительных элементов озеленения, внешнего благоустройства, элементов геопластики, декоративно-монументального искусства в узловых зонах скопления людей

- максимальное использование декоративных экзотов

- отсутствие декоративных питомников диктует необходимость широкого использования метода «лесных культур» при строительстве парковых объектов; увеличение площадей, газонов и цветников.

- Организация туристическо-развлекательной зоны (с. Генеральское) и рекреационных зон сезонного использования (на южном берегу р. Тузлов на западнее с. Генеральское, возле Глинкинскоого и Волошинского  водохранилищ)

Общая площадь озеленения санитарно-защитных зон предприятий в Волошинском сельском поселении составит примерно 57  га:

- х.Курлаки 2,8 га;

- х.Глинки 1,2 га;

- х.Ивановка 2 га;

- х.Волошино 30,3 га;

- х.Юдино 8,2 га;

- с.Генеральское 12,5 га;

Согласно Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области  площадь озелененных территорий для сельских поселений составляет 12 м2/чел.

Площадь зеленых насаждений общественно-деловых и жилых пространств Волошинского сеьского поселения на расчетный срок составит 197,97 га:

- х.Курлаки 28 га;

- х.Глинки 14,3 га;

- х.Ивановка 6,6 га;

- х.Волошино 61,2 га;

- х.Юдино 14,5 га;

- с.Генеральское 73,37 га;

Что при расчётной численности населения значительно превышает нормативную обеспеченность сельского поселения озелененными территориями.

## 10. Зоны и объекты специального использования.

К зонам специального использования относятся:

- зона кладбища

- зона скотомогильника

- зона полигона ТБО

На территории Волошинского сельского поселения находятся 8 действующих кладбищ:

- х. Волошино: - по ул. Ленина 1,2 га;

- по ул. Садовая 1,2 га;

- с. Генеральское 3,6 га;

- х. Юдино 1,3 га;

- х. Ивановка 1 га;

- х. Курлаки 1 га;

- х. Глинки: - по ул. Подгорная 1 га;

- - по ул. Нагорная 1 га.

Проектом предусматривается расширение территорий существующих кладбищ, расположенных возле х. Курлаки и х. Юдино (на 0,5 га и 0,8 га соответственно), а также создание нового кладбища севернее х. Волошино (2 га).

Территория старого кладбища:

- При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается.

- Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под земельные насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории не допускается.

- Вопрос об использовании закрытого кладбища для вторичного погребения по истечении двадцатилетнего срока может быть решен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и санитарно-эпидемиологическим заключением.

- Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, по истечении кладбищенского периода - время, в течение которого завершаются процессы минерализации трупов.

- В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.

При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места погребения приостанавливается или прекращается деятельность на месте погребения и проводятся мероприятия по ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье человека, вплоть до создания нового места погребения с соблюдением требований санитарных правил.

Территория полигона ТБО. Санитарная очистка территории.

Для решения актуальных проблем по обращению с отходами в Волошинском сельском поселении проектом предлагается размещения новой площадки сбора ТБО в юго-восточной часть сельского поселения.

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,4-1,5 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%. Одной из серьезных экологических проблем поселения остается проблема хранения, переработки, утилизации и обезвреживания твердых производственных и бытовых отходов. На территории поселения отсутствуют полигы ТБО, складирование отходов населением осуществляется на несанкционированные свалки. Свалки являются сильным загрязнителем атмосферы за счет самовозгорания ТБО.

Проектом предлагается:

1.Строительство на расчетный срок нового площадки временного размещения ТБО.

2.Осуществлять регулярный контроль за состоянием полигона, параметрами его влияния на окружающую среду.

3.Использовать на полигоне прессовальную технику и захоронение отходов с уплотнением.

4.Предусмотреть строительство в пределах территории полигона ТБО специально оборудованной биотермической ямы для захоронения трупов животных и биологических отходов. Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным 04.12.1995 г., уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается (п.1.7). Концентрация объектов по утилизации и захоронению отходов на одной площадке обусловлена как экономической, так и экологической целесообразностью.

5. Разработать схему обращения с отходами на территории Волошинского сельского поселения. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры.

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6.На перспективу - разместить на полигоне ТБО мусоросжигательной (мусороперерабатывающей) установки для отдельных видов отходов.

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,4-1,5 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%. Общий объем поступления отходов на полигон ТБО на расчетную численность населения Волошинского сельского поселения (2325 чел.) составит 3487,5 м3/год.

| № | Наименование населённого пункта | Современное состояние |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Объём отходов, м3/год | Население, чел. | Объём отходов, м3/год |
| 1 | х. Волошино | 764 | 1146 | 876 | 1314 |
| 2 | с. Генеральское | 755 | 1132,5 | 864 | 1296 |
| 3 | х. Юдино | 221 | 331,5 | 255 | 382.5 |
| 4 | х. Ивановка | 41 | 61,5 | 50 | 75 |
| 5 | х. Курлаки | 144 | 216 | 167 | 250,5 |
| 6 | х. Глинки | 97 | 145,5 | 113 | 169,5 |
|  | ВСЕГО | 2022 | 3033 | 2325 | 3487,5 |

Необходимая площадь полигона ТБО – 1,5  га.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством (в настоящее время этот показатель составляет 50 %). Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

Проектом предлагается:

1.Разработать схему обращения с отходами на территории Волошинского сельскогоо поселения. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры;

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности);

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта;

- На перспективу - разместить на полигоне ТБО мусоросжигательной (мусороперерабатывающей) установки для отдельных видов отходов.

Проектом предлагается:

1.Осуществлять регулярный контроль за состоянием полигона, параметрами его влияния на окружающую среду.

2.Использовать на полигоне прессовальную технику и захоронение отходов с уплотнением.

3.Для вывоза мусора из жилой зоны на полигон ТБО предусматривается специальная автомашина. Рекомендуется вывоз со сменных контейнеров по определенному графику – 1 раз в неделю.

4.Оборудовать полигон биотермическими ямами.

На сегодняшний день в России складирование отходов на полигонах остается пока основным методом утилизации. При сложившейся ситуации надо стремиться к минимизации количества отходов и рациональному использованию площадей имеющихся полигонов. Сокращению площадей под полигоны способствуют технологии захоронения с уплотнением отходов. Для уменьшения объема захораниваемых на полигоне отходов после выделения утильных фракций рекомендуется использовать специальные компакторы. С их помощью достигается снижение объема мусора от 4 до 8 раз.

В перспективе целесообразно отбирать из общей массы ТБО вторичное сырье (бумагу, текстиль, пластмассу, металлолом) и отправлять его на переработку. Однако это будет зависеть от способности налаживания органами местного самоуправления этого процесса: заключение договоров с перерабатывающими предприятиями, организация временного хранения и вывоза утильсырья и т.п.

Такой способ обращения с отходами, несомненно, наиболее прогрессивный, экологически чистый и ресурсосберегающий.

ЖБО предполагается вывозить на территорию очистных сооружений.

Территория скотомогильника.

В Волошинском сельском поселении имеется 2 скотомогильника, расположенных севернее с. Генеральское и на северо-западе х.Волошино. Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным 04.12.1995 г., уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается (п.1.7). Проектом предлагается закрытие и рекультивацию скотомогильника возле с. Генеральское и оборудование оставшегося скотомогильника биотермическими ямами.

# 11. Зоны сельскохозяйственного использования

Генеральным планом предусмотрено развитие сельскохозяйственных земель, а так же перевод отдельных участков под жилую и общественно-деловую застройку.

# 12. Баланс территории Волошинского сельского поселения Родионово - Несветайского  района Ростовской области.

Настоящий баланс составлен в границах территории Волошинского сельского поселения. Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

На расчетный срок территория, занимаемая жилой застройкой, увеличится за счет территории индивидуальной и перспективной жилой застройки. Увеличится территория, занимаемая общественно-деловой застройкой, территория инженерной и транспортной инфраструктуры, производственная зона за счет небольшого роста коммунально-бытовой зоны.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории Волошинского сельского поселения представлены в таблице 12.1

Таблица 12.1

Баланс территории Волошинского сельского поселения Родионово-Несветайского района Ростовской области.

| Категория земель | Современное состояние, га | Расчётный срок, га |
| --- | --- | --- |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 14426 | 14035,25 |
| 2. Земли населенных пунктов | 590 | 977,65 |
| 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 72 | 75,1 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий | 12 | 12 |
| 5. Земли лесного фонда | - | - |
| 6. Земли водного фонда | - | - |
| 7. Земли запаса | - | - |
| ВСЕГО | 15100 | 15100 |

# 13. Перечень мероприятий по территориальному планированию.

## 13.1. Транспортная инфраструктура.

## 13.1.1. Перспективы развития внешнего транспорта.

Расстояние от Волошинского сельского поселения до районного центра в сл. Родионово-Несветайская 20 км.

Транспортная инфраструктура Волошинского сельского поселения представлена автомобильным транспортом и связанными с ними путями передвижения и устройствами.

Автомобильный транспорт.

Через  Волошинское сельское поселение проходит автомобильная дорога ««г.Ростов-на-Дону-сл.Родионово-Несветайская-г.Новошахтинск»», соединяющая поселение с районным  центром. Расстояние между хутором Волошино и областным центром г. Ростов-на-Дону – 42,7 км. Расстояние до районного центра в сл. Родионово-Несветайская составляет 20 км. От Москвы Волошинское сельское поселение отделяет 1100 км.

- Таблица 1.1.1.

| Идентификационный номер | Автомобильная дорога общего пользования | Адрес | Значение | Протяженность, км, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р 61-7 | Автомобильной дороги «г.Ростов-на-Дону-сл.Родионово-Несветайская-г.Новошахтинск» | Мясниковский, Родионово-Несветайский | Региональная | 36,5 |
| ММ 61-269 | Подъезд от автомобильной дороги «г.Ростов-на-Дону-сл.Родионово-Несветайская-г.Новошахтинск» к х.Волошино | Родионово-Несветайский район | Межмуниципальный | 1,72 |
|  | Подъезд от автодороги г. Р/Д - сл. Р-Н- г Новошахтинск х. Курлаки | Родионово-Несветайский район |  | 3 |
|  | Подъезд от автодороги г. Рост/Дону – сл. Род-Несв.- г. Новошахтинск к с. Генеральское | Родионово-Несветайский район |  | 4 |
|  | Подъезд от автодороги г. Рост/Дону – сл. Р-Н- г. Новош к х. Юдино | Родионово-Несветайский район |  | 3 |
|  | Подъезд от автодороги г. Рост/Дону – сл. Р-Н- г. Новош к х. Глинки | Родионово-Несветайский район |  | 4 |

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования составляет около 12,5 км.

Информация о протяженности автодорог на территории Волошинского сельского поселения представлена в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2.

| Показатели | Ед. измерения | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения (вне населенного пункта), км |  |  |
| всего | км | 25,5 |
| с твердым покрытием | км | 12,5 |

Перспективы развития внешнего транспорта.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются автомобильным транспортом.

На перспективу сеть внешних автомобильных дорог, в основном, сохраняется с постепенным переводом их в более высокую техническую категорию, расширением земляного полотна и проезжей части, устройством. Проектом предлагается создание объездной автомобильной дороги у х.Волошино с переходом её в межпоселковую дорогу до х. Юдино и дороги от х.Юдино до проектируемого полигона ТБО.

Перспективы развития транспортной деятельности в Волошинском сельском поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

Вдоль автомобильной дороги «г.Ростов-на-Дону-сл.Родионово-Несветайская-г.Новошахтинск» на территории ее инженерно-транспортной инфраструктуры, проектом предусматривается дальнейшее строительство заправок, СТО, мест отдыха и развлечений.

## 13.2. Межпоселковый транспорт.

Пассажирский транспорт:

В Волошинском сельском поселении количество автотранспортных предприятий – 1.

В настоящее время пассажирскими перевозками автомобильным транспортом по внутрирайонным маршрутам осуществляется ПАТП «Гранит».

Перспективы пассажирского транспорта

Проектная схема сельского транспорта разработана с учетом уже сложившейся к настоящему времени сети транспорта, намечаемого на расчетный срок территориального развития населенного пункта и его улично-дорожной сети.

Основной акцент в развитии автобусного сообщения делается в сторону усиления перевозок муниципальным транспортом, с оснащением маршрутов подвижным составом большой, средней и малой вместимости и существенного сокращения доли микроавтобусов (маршрутных такси) в целях понижения общей интенсивности движения транспорта на наиболее загруженных улицах населенного пункта.

Намеченное резкое увеличение количества муниципальных автобусов не означает пропорционального роста парка ПАТП. Предполагается активное привлечение к работе на маршрутах частных перевозчиков, имеющих в своем арсенале автобусы средней и малой вместимости. Эти меры и значительное расширение разветвленности автобусных линий позволят существенно сократить спрос населения на маршрутные таксомоторные перевозки.

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Обладая высоким уровнем автомобилизации, сельское поселение должно имеет хороший уровень развития сети автосервиса и предприятий по обслуживанию автотранспорта.

Хранение легковых автомобилей осуществляется в основном в собственных придомовых гаражах. Недалеко от квартала с жилыми домами средней этажности расположена территория гаражных сооружений, для хранения личного автотранспорта, проживающего в квартале населения.

Автозаправочные станции являются необходимым компонентом транспортной инфраструктуры любого населенного пункта. На территории Волошинского сельского поселения проектом предлагается разместить АЗС на территории придорожного сервиса возле автодороги Р61-7. В свою очередь, каждое автотранспортное предприятие, да и просто предприятие, на балансе которого находится несколько машин, обладает собственной производственной базой по ремонту автотранспорта, достаточной для существенного ремонта автотехники.

Эти производственные мощности некоторым образом (за счёт нелегального проведения работ) оказывают влияние на общую картину обеспеченности ресурсами территории в авторемонтном секторе, но для нужд генерального плана это маловажно. Тем более что общая тенденция в каждом секторе рынка - узкая специализация и стоит ожидать выхода из тени «умельцев» из закрытых авторемонтных мастерских «в свет», что и происходит при возникновении ЧП по ремонту машин.

Проектные предложения.

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на первую очередь строительства (2015 г.), автомобилей на 1000 человек: 200-250 легковых автомобилей, включая 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. На расчетный срок (2032г.) число транспортных средств, принимается с коэффициентом 1,4.

На первую очередь строительства количество транспортных средств принимается 522 единицы, а на расчетный срок - 730 единиц.

На 1 очередь строительства и на расчетный срок генерального плана уровень автомобилизации Волошинского сельского поселения представлен в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2.

| Наименование сельского поселения | Прогноз развития 2015г.,чел. | Прогноз развития 2032г., чел | Количество автомобилей на 1 очередь строительства | Количество автомобилей на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Волошинское сельское поселение | 2164 | 2325 | 522 | 730 |

Хранение и обслуживание парка автобусов предусматривается на территории ПАТП «Гранит».

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей, дополнительных общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется. Возможно их размещение по мере надобности в коммунально-складской зоне. Строительство жилой застройки, в связи с дефицитом территории, можно вести с подземными гаражами. Необходимо предусмотреть подземные автостоянки при строительстве новых многоэтажных зданий.

Проектом предлагаются:

-семь автостоянок, располагаемых возле проектируемых объектов общественно-деловой застройки в различных частях населенных пунктов Волошинского СП.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

В целом по Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей.

Суммарная мощность АЗС на расчетный срок –1 колонка.

## 13.3. Улично-дорожная сеть

В Волошинском сельском поселении улично-дорожная сеть достаточно развита и разнообразна. Протяжённость уличных автодорог с твёрдым покрытием-21,3  км. Структура улиц выглядит следующим образом:

- бульвар,

- улица,

- переулок

Проектные предложения

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- магистральные улицы поселкового значения;

- улицы в жилой застройке;

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

- Сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся специфической структуры каркаса магистральной улично-дорожной сети (УДС).

- Организация дублирующих и обходных направлений для обеспечения надлежащей пропускной способности и надежности системы УДС с учетом ожидаемого роста транспортной нагрузки и проложения рациональных, с точки зрения защиты окружающей среды, основных путей пропуска автотранспорта

Избранная концепция реализуется в виде следующих проектных мероприятий:

Проектом предусматривается строительство новых дорог на участках под новое строительство и культурно-досуговых объектов, соответствующих нормативам, с присоединением к существующей транспортной инфраструктуре

До настоящего времени застройка объектов капитального строительства велась без учета предложений предыдущего генерального плана, поэтому ширина улиц в населенном пункте не соответствует нормативной документации.

Проектом предлагается реконструировать часть застройки, в том числе жилой и коммунально-складской, под зону инженерно-транспортной инфраструктуры с дальнейшей реконструкцией существующей индивидуальной жилой застройки, путем уплотнения или дальнейшего перевода в зону малоэтажной жилой застройки за пределами расчетного срока.

На данный момент ширина проезжей части не соответствует нормативам, имеется значительное количество улиц с односторонним движением, отсюда нет возможности не только расширения проезжей части, но и пешеходной зоны. Ширина улиц жилых кварталов в населенном пункте должна быть 15-20м. ширина проезжей части 6м.

Ширина всех магистральных улиц должна быть 25 м, ширина проезжей части 10,5м. Дороги районного значения с грузовым движением должны быть 14м, ширина проезжей части 8,5м.

Одной из проблем уличной сети поселения является недостаточное количество пешеходных тротуаров с твердым покрытием.

Для совершенствования пешеходного движения и улучшения социальных, функциональных и эстетических характеристик сельской среды проектом предусматривается сооружение пешеходных зон, в том числе двух пешеходных мостов.

Проектом предлагается реконструкция существующих и строительство новых мостов, предназначенных для автотранспорта и пешеходного движения через р. Тузлов и р.Сухой несветай.

### 14. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа инженерного обустройства территории Волошинского сельского поселения положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными сетями. При этом рассматривались, прежде всего, селитебные территории, а также прилегающие участки, промышленные зоны, промышленные площадки (предприятия), зоны отдыха.

В результате анализа материалов по наличию инженерных систем, котельных и соответствующих сетей, с учетом предоставленных материалов топографической основы, предварительной работы с соответствующими специалистами по хозяйству, были установлены зоны наличия инженерных систем.

Инженерная инфраструктура.

Водоснабжение.

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Волошинского сельского поселения лежит на администрации сельского поселения.

Источником водоснабжения в поселении, являются подземные воды.

В настоящее время водоотбор идет из 26 водозаборных скважин. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02, в размере 30 метров. Служба водопроводного хозяйства также включает в себя эксплуатацию и обслуживание водоразборных колонок; пожарных гидрантов; водонапорных башен, объемами 18 и 25 куб.м; сетей и водоводов. На водозаборах используется насосное оборудование марок ЭЦВ.  Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

| 1733040 | пруд балочный | балка Турченкова | 4 км ЮЗ х. Глинки | Родионово-Несветайский район Волошинское с/п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1733041 | пруд балочный | балка Турченкова | 4,5 км ЮЗ х. Глинки | Родионово-Несветайский район Волошинское с/п |
| 1733042 | пруд балочный | балка Турченкова | 5 км ЮЗ х. Глинки | Родионово-Несветайский район Волошинское с/п |
| 1733043 | пруд балочный | балка Марушкина | 4,5 км С с. Генеральское | Родионово-Несветайский район Волошинское сельское поселение |
| 1733044 | водохранилище балочное | балка Марушкина | 1,9 км СЗ с. Генеральское | Родионово-Несветайский район Волошинское сельское поселение |
| 1733051 | водохранилище русловое "Глинское" | река Сухой Несветай | 1 км СЗ х. Курлаки | Родионово-Несветайский район Волошинское сельское поселение |
| 1733052 | пруд балочный | река Сухой Несветай - балка Кулишиха | 4,8 км С х. Волошино | Родионово-Несветайский район Волошинское сельское поселение |
| 1733053 | пруд балочный | река Сухой Несветай - балка Кутейниково | 4,7 км СВ х. Волошино | Родионово-Несветайский район Волошинское сельское поселение |
| 1733054 | пруд балочный | река Сухой Несветай - балка Кутейниково | 3,8 км СВ х. Волошино | Родионово-Несветайский район Волошинское сельское поселение |
| 1733055 | водохранилище русловое "Волошинское" | река Сухой Несветай | 3,8 км ЮВ х. Волошино | Родионово-Несветайский район Волошинское сельское поселение |

Учитывая, что износ основных фондов составляет в среднем около 90 %, а также  в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Система водоснабжения поселения, централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Так же на сети установлены водоразборные колонки. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания. Диаметр сети от 50 до 110 мм, материал трубопроводов — полиэтилен и чугун.

Рекомендуется произвести мероприятия по разработке проектов для 100 % охвата сельского поселения водоснабжения.

Водоотведение.

Система канализации в Волошинском сельском поселении, практически отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в индивидуальные выгребы с последующей фильтрацией в грунт, либо вывозом специальной техникой на ТБО.

На данном этапе развития поселения назрела острая необходимость в системе централизованной канализации. Сейчас вопрос вывоза сточных вод решается при помощи наемной техники, а именно путем вывоза за пределы поселения ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Развитие инженерной инфраструктуры.

Водоснабжение, водоотведение.

Водоснабжение.

Проектные решения.

Проектные решения водоснабжения Волошинского сельского поселения базируются на основе существующей, сложившейся системы водоснабжения в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей и сооружений.

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

Определение расчетных расходов воды.

Расчетные расходы сведены в таблицы  №1, 2. В числителе даны расходы на многоквартирную застройку, в знаменателе - на усадебную застройку.

Таблица №1

Расходы воды питьевого качества в существующем жилом фонде.

| NN | Районы нового строительства | Население тыс.чел. | Норма водопотребление л/сут*чел | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточный ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | Волошинское СП (2,022 тысч. чел.) | 2,022 | 230 | 465,06 | 558,07 |
|  | Поливочные нужды | 2,022 | 70 | 141,54 | 169,85 |
|  | Итого |  |  | 606,6 | 727,92 |

Таблица №2

Суммарные расходы воды. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесуточный. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Волошинское СП население (2,325 тыс.чел ) | 534,75 | 641,7 |
| Поливочные нужды | 162,75 | 195,3 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 53,47 | 64,17 |
| Итого | 750,97 | 901,16 |

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут*чел.

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.  Потребности в воде объектов располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации инвестиционных проектов.

Определение противопожарных расходов.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

На расчетный срок принято 2 одновременных пожара с расходом по 25 л/с каждый, с учетом расхода на внутреннее пожаротушение из внутренних пожарных кранов q = 2,5 л/с.  Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.

Qпожарн.  =  50+2,5=52,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара согласно СНиП 2.04.02-84 составляет 3 часа, расход воды в сутки будет 52,5х3х3,6=567 куб.м./сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

Свободные напоры.

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами.

Источники водоснабжения, схема водоснабжения.

Источником водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются артезианские скважины.

Система водоснабжения сельского поселения, централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетяхк. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Водопроводные сети.

Изношенность водопроводных сетей поселения в настоящее время достигает 90 %, поэтому для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые водопроводные сети, для водоснабжения площадок нового строительства, в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

В настоящее время водопроводная сеть представленна металлом, керамикой, ПНД материалами. Перспективные сети водопровода рекомендуется прокладывать из стальных, чугунных водопроводных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых напорных труб.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- Сети водопровода рекомендуется принять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

- Водоснабжение проектируемых объектов.

- Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

- Произвести реконструкцию существующих водоводов, в точках подключения новых районов, а также водоводов нуждающихся в замене и ремонте, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей (санирование и тп).

- Произвести тампонаж брошенных и нерабочих скважин, для предотвращения возможного загрязнения водоносных горизонтов и последующего ухудшения качества воды.

- Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

- Произвести реконструкцию существующих водонасосных станций (ВНС), с учетом увеличения их производительности.

Водоотведение

Проектные решения.

Проектные решения канализации Волошинского сельского поселения базируются на основе разрабатываемого генерального плана.  Система канализации поселения рекомендуется, предусматривать раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на ТБО.

Нормы и расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

Расход стоков от промышленных предприятий, поступающий в систему канализации,  принят с ростом на 10% от существующего стока.

Таблица №1

Расходы хозяйственно-бытовых стоков в существующем жилом фонде.

| NN | Районы нового строительства | Население тыс.чел. | Норма водопотребление л/сут*чел | Расходы воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточный ные | максимальносуточн. К=1,2 |
| 1 | Волошинское СП (2,022 тысч. чел.) | 2,022 | 230 | 465,06 | 558,07 |
|  | Итого |  |  | 465,06 | 558,07 |

Таблица №2

Суммарные расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесуточный. расход воды м3/сут. | Максимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Волошинское СП население (2,325 тыс.чел ) | 534,75 | 641,7 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 53,47 | 64,17 |
| Итого | 588,22 | 705,86 |

Схема канализации.

Система канализации в поселении, практически отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в выгребы с последующим вывозом специальной техникой.

Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда рекомендуется предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм. Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- Проведение изыскательских мероприятий по размещению и строительству очистных сооружений

- Канализование проектируемых объектов.

- Ввести локальную очистку от специфических загрязняющих веществ промстоков на всех промышленных предприятиях, с целью уменьшения нагрузки на биологические очистные сооружения.

- Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

- Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм.

- Самотечные сети канализации рекомендуется прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

### 14.2. Теплоснабжение.

Существующее положение

В  Волошинском сельском поселении теплоснабжение социально значимых объектов  осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных.

В качестве топлива используется в основном газ в качестве резервного топлива мазут и  уголь.

Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является сетевая вода с расчетными температурами Т = 150-700С, Т = 95-700С.

Система теплоснабжения от вышеперечисленных котельных — закрытая.

Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием.

Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для систем отопления и вентиляции и оцинкованных — для систем горячего водоснабжения.

Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от  степени газификации населенных  пунктов. Часть жилой застройки отапливается от индивидуальных  автономных отопительных и водонагревательных систем  (работающих на природном газе),   часть имеет печное отопление.

Обеспечение теплом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.

Топливо-энергетический баланс Волошинского сельского поселения

| Муниципальное образование | Потребность в тепле в МВт/Гкал/ч | Обеспечение теплом |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| I Существующий: а) жилой фонд | 13,37 11,52 | От индивидуальных источников |
| б) соцкультбыт | Нет данных |  |
|  |  | От отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных |
| Всего: | 13,37 11,52 |  |
| II Новое строительство: а) жилой фонд | 2,00 1,73 | От индивидуальных источников |
| б) Соцкультбыт | Расходы орпеделяются по мере реализации целевых и инвестиционных программ, на стадии проектирования |  |
| Всего: | 15,37 13,25 |  |

Проектные предложения.

Для создания условий комфортного проживания жителей в сельских населенных пунктах и  уменьшения теплопотерь в тепловых сетях,  необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции, переводу на природный газ и строительству новых котельных, а так же замене тепловых сетей (с ориентацией на экологически чистые котлоагрегаты и ликвидацию мелких морально устаревших и нерентабельных теплоисточников), а именно требуется:

- перевод на  газ котельных, работающих на твердом топливе;

- реконструкция существующих котельных с использованием современного оборудования и новых технологий;

- реконструкция изношенных участков теплотрасс.

Обеспечение теплом планируемых объектов соцкультбыта предлагается от котельных блочных, встроенных   и  электрических  теплогенераторов  тепла.

Также необходимо предусмотреть оборудование малоэтажных жилых домов местными системами (печное, газовое, электрическое) или поквартирными, автономными, системами отопления и горячего водоснабжения (от автономных генераторов тепла различного типа, работающих на твердом, жидком, газообразном топливе и электроэнергии);

В газифицированных населенных пунктах целесообразно использовать для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных и многоэтажных домов автономные газоводонагреватели с водяным контуром для систем водяного отопления с естественной циркуляцией и горячего водоснабжения.

С развитием уровня газификации изменится структура в топливном балансе поселения, в сторону увеличения потребности в более эффективном и дешевом виде топлива (газ), что одновременно создаст благоприятные условия для охраны окружающей среды. В летний период для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд в горячей воде возможно использование солнечных водонагревателей с сезонным включением их в систему водяного отопления — горячего водоснабжения.

Анализ современного состояния теплообеспеченности поселения в целом выявил основные направления развития систем теплоснабжения:

- применение газа на всех источниках теплоснабжения (котельных, локальных систем отопления в малоэтажной застройке района), как более дешёвого и экологического вида топлива;

- реконструкция и переоборудование изношенных котельных и тепловых сетей социально значимых объектов;

- внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

- использование для районов нового строительства блок модульных котельных (БМК) полной заводской готовности, для индивидуальной застройки — автономные генераторы тепла, работающие на газе.

### 14.3. Газоснабжение.

Существующее положение.

В настоящее время газоснабжение Волошинского поселения развивается на базе природного газа.

На территории поселения проходят сети высокого, среднего и низкого давления, также по территории проходит нефтепровод «Родионовская - Луганская».

Распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме:

  - I-я ступень — газопровод высокого давления II - ой категории р ≤ 0,6 МПА;

  - II-я ступень — газопровод среднего давления р ≤ 0,03 МПА;

  - III-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 МПА.

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитываются 8 ШРП. По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки в основном для газопровода низкого давления.

По данным администрации сельского поселения:

- природным газом газифицировано 80,2 % квартир от общего количества;

- сжиженным газом газифицировано 19,8 % квартир от общего количества;

- общая протяженность  сети газопроводов составляет 25 км: из них высокого – 20 км; среднего – 5 км.

Направления использования газа:

- На хозяйственно-бытовые нужды населения;

- В качестве  энергоносителя для теплоисточников.

Существующая жилая застройка Волошинского поселения состоит из:

  - индивидуальных жилых домов усадебного типа ( 1-2 этажных);

  - малоэтажную застройку.

В индивидуальную застройку усадебного типа газ по газопроводам низкого давления подается для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления. В домах усадебной застройки установлены газовые плиты и 2-х контурные отопительные котлы.

Проектные решения.

Проектными решениями сохраняются направления использования газа при этом значительно увеличивается доля его использования.

Новое строительство включает усадебную и многоквартирную застройку, а также социально значимые объекты.

Годовые расходы на существующий и проектируемый фонд:

| № п/п | Потребители | Расчет | Годовой расход | Часовые расходы газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовые нужды населения: - отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление; | 2325 х 300 м3/год | 697,5 тыс.м3/год | 348,75 м3/час |
| 2 | Предприятия соцкультбыта | Расходы определяются по мере реализации целевых и инвестиционных программ, на стадии проектирования |  |  |
|  | Итого: |  | 697,5 тыс.м3/год | 348,75 м3/час |

Обеспечение газом новых жилых районов застройки, необходимо предусмотреть от проектируемых газопроводов низкого давления подключаемых к существующим ШРП.

Кроме того план перспективного развития сельского поселения предусматривает перевод существующих потребителей сжиженного газа и твердого топлива на природный газ

Потребности в газе объектов располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации на них инвестиционных проектов.

Основные положения.

Источником газоснабжение Волошинского поселения развивается на базе природного газа. Распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме высокое, среднее и низкое (до 0,005 Мпа). Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП).

В систему основных мероприятий по дальнейшему развитию инфраструктуры газового хозяйства входят следующие положения:

- строительство магистральных газопроводов и газорегуляторных пунктов для районов нового строительства;

- строительство ШРП для проектируемых газовых котельных и прокладка к ним газопроводов;

- осуществить строительство и реконструкцию котельных на природном газе с заменой устаревшего оборудования на более новое, экономичное и энергоемкое с КПД > 90%;

- поэтапная перекладка ветхих газопроводов с использованием для подземной прокладки  полиэтиленовых труб;

- поэтапный переход на использование сетевого газа объектов потребляющих сжиженный углеводородный газ (СУГ);

- развитие системы газоснабжения поселения следует осуществлять в увязке с перспективами градостроительного развития поселения и района.

### 14.4.Электроснабжение.

Существующее положение.

Основная цель разработки настоящего раздела ГП - обеспечение оптимального развития энергосистемы Волошинского сельского поселения, взаимоувязанного с его территориально-планировочным развитием.

В настоящее время электроснабжение сельского поселения осуществляется в основном  по распределительным линиям ВЛ 10 кВ от ПС 500 кВ «Волошинская», западнее с. Генеральское, через территорию поселения проходит ВЛ 0,4, 10, 35, 110 и 500 кВ.

Электроснабжение бытовых потребителей и промышленных предприятий поселения осуществляется на напряжении 10 кВ и 0,4 кВ с шин распределительных понижающих подстанций (ПС) через трансформаторные подстанции (ТПП) 10/0,4кВ.

Электрические сети напряжением 10кВ - 3-х проводные. Схема электроснабжения смешанная, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.

Электрические сети напряжением 0,4 кВ — четырех проводные. Схема электроснабжения смешанная, как открытого типа выполненная проводом А по опорам ВЛ, так и силовыми кабелями 0,4 кВ проложенными в земле.

Оборудование  на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

Предложения по развитию сетей.

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения на перспективу определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию электрических сетей»  РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления на газовых плитах. Распределение суммарного потребления электроэнергии населением при составе семьи 3 человека составит 421 кВт. ч. в год на одного человека. Рост электрических нагрузок по промышленным и сельскохозяйственным предприятиям принят из расчета прироста 2 % в год. Данные по годовому электропотреблению поселения на перспективу приведены в таблице.

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения (тыс. чел) |  |  | Годовое потребление электроэнергии (кВт. час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | сохраняемый жилой фонд | новое строительство |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 2,325 | 2,022 | 0,303 | 978825 |
| 2 | С/х потребители | - | - | - | Нет данных |
| 3 | Соцкультбыт | - | - | - | Нет данных |
| 4 | Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций (20%) | - | - | - | 195765 |
|  | Всего по поселению: | - | - | - | 1174590 |
|  | С учетом коэф. совмещения максимумов нагрузок К=0,8 | - | - | - | 939672 |

Годовое потребление электроэнергии составит: 939,67 тыс кВт. час.

Потребности в электроэнергии объектов располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации на них инвестиционных проектов.

При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях:

- роста производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования;

- переоборудования систем электроснабжения жилого фонда с связи с использованием более энергопотребляющей бытовой техники,

- для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения, возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов.

- .

### 14.5. Сети связи.

Существующее положение.

В настоящее время организациям и населению Волошинского сельского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг:

- местная телефонная связь;

- универсальная телефонная связь с использованием таксофонов;

- телеграфная связь;

- услуги телефонной связи в выделенной сети;

- услуги связи для цели эфирного вещания;

- почтовая связь;

- междугородная и международная связь;

- связь по передаче данных.

С 2004 по 2011 годы прослеживается ежегодное уменьшение средней численности работников в сфере связи за счет модернизации и автоматизации технологических процессов.

Основными направлениями развития отрасли являются:

- формирование мультисервисной сети (региональной) на основе интеграции сетей фиксированной и подвижной связи;

- повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования;

- расширение видов услуг на основе внедрения новых технологий на стационарных телефонных сетях;

- переход на технологии 3G на сетях подвижной связи.

Система фиксированной связи:

Волошинское сельское поселение радиофицировано и телефонизировано. Радиовещание осуществляется по проводной сети с помощью радиофидеров, но в настоящее время, всё большее количество пользователей используют приёмники FM частот.

На территории поселения расположена одна телефонная станция

Почтовая связь.

Почтовые отделения связи предоставляют следующие виды услуг:

  - прием и доставка письменной корреспонденции;

  - прием и выдача бандеролей, посылок;

  - доставка счетов, извещений, уведомлений;

  - прием и оплата денежных переводов;

  - доставка пенсий и пособий;

  - прием коммунальных, муниципальных и других платежей;

  - прием платежей за услуги электросвязи и сотовой связи;

  - проведение подписной компании, доставка периодических изданий;

  - реализация товаров розничной торговли, лотерей;

  - телекоммуникационные и телеграфные услуги;

  - продажа знаков ГЗПО.

Кроме традиционных услуг связи развитие получают услуги по передаче данных, телематические услуги. Развивается пользование сетью «Интернет». Количество образовательных учреждений подключенных к сети Интернет в поселении — 100%. Доля пользователей сети Интернет использующих систему Dial-Up —  20%, также в последнее время увеличивается число подключений через USB модемы.

Услуги сотовой подвижной связи.

Услуги подвижной сотовой связи в Волошинском сельском поселении оказывают следующие операторы: ОАО «МТС», ОАО «ВымпелКом», ЗАО «Теле 2», ОАО «МегаФон». Уровень покрытия территории поселения сетями сотовой связи до 90%.

Проектные предложения.

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

  - телефонную связь общего пользования;

  - мобильную (сотовую) радиотелефонную связь;

  - цифровые телекоммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

  - проводное вещание;

  - эфирное радиовещание;

  - телевизионное вещание.

Емкость сети телефонной связи общего пользования должна будет составлять к расчетному сроку при 100% телефонизации квартирного и общественного сектора порядка 98%.

Развитие телефонной сети фиксированной связи поселения предусматривается наращиванием номерной емкости АТС и модернизацией оборудования на базе современного цифрового.

Основными направлениями развития сетей фиксированной связи являются:

  - постепенный переход от существующих сетей с технологией коммуникации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммуникации пакетов;

  - телефонизация вновь строящихся объектов в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью услугами по передаче данных и видеоинформации.

Основными направлениями развития телекоммуникационных сетей являются:

  - расширение сети «Интернет»;

  - строительство широкополосных интерактивных телевизионных кабельных сетей и сетей подачи данных с использованием новых технологий;

  - обеспечение доступа сельского населения к универсальным услугам связи.

- Главными направлениями развития сетей сотовой подвижной связи (СПС) являются:

  - постепенная замена аналоговых сетей цифровыми;

  - повышение степени проникновения сотовой подвижности;

  - рост числа абонентов.

- Основными направлениями развития систем телевидения, радиовещания и СКТ являются:

  - переход на цифровое телевидение стандарта DVB;

  - реализация наземных радиовещательных сетей на базе стандарта цифрового телевизионного вещания DVD;

  - объединение сетей кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий.

Главными направлениями развития почтовой связи являются:

  - техническое перевооружение и внедрение информационных технологий почтовой связи;

  - улучшение быстроты и качества обслуживания.

### 14.6. Благоустройство и озеленение.

Существующее положение.

Волошинского сельское поселение расположено в северной части Ростовской области. Рельеф представляет собой волнистую степную равнину.

По южной границе поселения протекает река Тузлов, через само поселение - река Сухой Несветай.

Климат поселения умеренно-континентальный, Зима умеренно холодная с малым количеством атмосферных осадков, низкой температурой воздуха, лето сухое, очень теплое, с частыми суховеями, устанавливается во второй половине мая.

Среднегодовое количество выпадающих осадков 450 мм.

Проектное предложение

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими условиями, предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация рельефа — вертикальная планировка

- Организация и очистка поверхностного стока

- Защита территории от затопления

- Берегоукрепление, укрепление оврагов

Вертикальная планировка

В составе проекта выполнена схема вертикальной планировки, определяющая высотное положение улиц с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа.

Высотная привязка выполнена с учетом минимальных объемов земляных масс, а также с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц. Вертикальная планировка решается в районах нового строительства.

Берегоукрепления, оврагоукрепление

В целях укрепления берегов рек от размыва паводковыми водами предусматриваются берегоукрепительные работы.

Кроме задачи укрепить слабые грунты от размыва и оползания, необходимо, что немаловажно, подумать о придании берегам красивого и живописного естественного вида.

Всем этим критериям соответствует «Георешетка Геокаркас», представляющая собой сотовую конструкцию из полиэтиленовых лент 1,5мм. Применяется для улучшения строительных свойств слабых грунтов с целью противоэрозионной защиты откосов.

Ячейки заполяются любым материалом, песком,щебнем, растительным грунтом. Геокаркас эффективен для укрепления и озеленения прибрежной зоны водоемов и при проведении ландшафтных работ.

Овраги вдоль берега рек , во избежание их дальнейшего размыва и роста после уположения откосов укрепляются также геотекстильным полотном, которое легко транспортируется, легко укладывается, защищая откос от эрозии, улучшает развитие травяного покрова и армирует дернину, не препятствуя росту кустарников и деревьев.

Овраги попадающие под застройку полностью засыпаются.

# 15.Мероприятия по организации, охране и функционированию особо охраняемых природных территорий.

В соответствии со ст. 36 Федерального закона “Об объектах археологического наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации” № 73-ФЗ отвод земельных участков под хозяйственное освоение возможен только на основании заключения историко-культурной экспертизы, и после согласования с госорганом по охране культурного наследия. Таким образом, в проекте разрабатываемого правового акта необходимо учесть требования действующего законодательства, направленные на сохранение объектов археологического наследия.

Одной из особенностей Волошинского сельского поселения является наличие на его территории 2 памятников археологии: курганных могильников, одиночных курганов.

В генеральном плане на перспективу до 2032 года предлагается:

1) организовать постоянно действующую систему мониторинга состояния объектов историко-культурного наследия на территории Волошинского сельского поселения.

2) провести паспортизацию всех выявленных объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования;

3)провести мероприятия по постановке на кадастровый учет всех выявленных объектов историко-культурного наследия.

# 16. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития Волошинского сельского поселения:

- утверждение плана реализации генерального плана;

- утверждение правил землепользования и застройки;

- подготовка документации по планировке территории;

- подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана.

- разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения  сельского поселения (с указанием срока подготовки проектной документации).

# 17. Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране)

## 17.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения.

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения.

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами

- совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов современным газоочистным оборудованием

- реконструкция котельных, работающих на угле на газ

- создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от магистралей

- строительство объездных дорог, обеспечивающих вывод грузового автотранспорта за пределы жилой застройки

- повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов

- внедрение  экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива

- контроль качества используемых нефтепродуктов

- строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов

- перевод автотранспорта на газовое топливо.

## 17.2.Мероприятия по охране водных ресурсов

- развитие и совершенствование систем оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод

- разработка и изготовление установок доочистки вод

- внедрение водосберегающих технологий, обеспечивающих снижение удельного водопотребления, на единицу продукции и экономию свежей воды на всех циклах производства

- проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности очистных сооружений

- предотвращение выбросов промывных вод на рельеф

- проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций

- строительства системы ливневой канализации с очисткой стоков

- ликвидация несанкционированных свалок вдоль береговой линии

- усовершенствование системы хозяйственно-бытовой канализации:

- стоки от гаражей, мастерских перед поступлением в общую сеть предварительно очищаются в бензоуловителях

- для предотвращения попадания нефтепродуктов на почву предусматриваются ограждения стоянок автотранспорта и установка бензомаслоуловителей

- для уничтожения болезнетворных бактерий и устранения возможного их переноса устанавливаются колодцы-дезинфекторы  у больниц и ветпункта, стоки от больниц перед поступлением в общую сеть очищаются на дезинфекторах.

- озеленение береговой линии

- организация зоны санитарной охраны подземных источников - водоснабжения в составе трех поясов

- соблюдение специального режима на территориях прибрежных полос и водоохранных зон рек.

## 17.3.Мероприятия по охране почвенного покрова:

- проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории поселения

- проведение мероприятий по восстановлению почв

- организация зеленых полос, разделяющих котельные и жилую застройку

## 17.4.Мероприятия по санитарной очистке территории:

1.Строительство на расчетный срок нового площадки временного размещения ТБО.

2.Осуществлять регулярный контроль за состоянием полигона, параметрами его влияния на окружающую среду.

3.Использовать на полигоне прессовальную технику и захоронение отходов с уплотнением.

4.Предусмотреть строительство в пределах территории полигона ТБО специально оборудованной биотермической ямы для захоронения трупов животных и биологических отходов. Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным 04.12.1995 г., уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается (п.1.7). Концентрация объектов по утилизации и захоронению отходов на одной площадке обусловлена как экономической, так и экологической целесообразностью.

5. Разработать схему обращения с отходами на территории Волошинского сельского поселения. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры.

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6.На перспективу - разместить на полигоне ТБО мусоросжигательной (мусороперерабатывающей) установки для отдельных видов отходов.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством (в настоящее время этот показатель составляет 50 %). Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

## 17.5.Мероприятия по защите населения от физических факторов:

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

- использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.)

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали

- организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий

- строительство шумозащитных домов, экранирующих внутриквартальные территории от проникновения шума

- строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.)

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа

- строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта,  внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач)

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ

- замена линий электропередач (ЛЭП)  на кабельные линии.

Выводы:

Экологическая обстановка в Волошинского сельском поселении в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон.

Решения генерального плана направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории сельского поселения и экологической безопасности населения.

Администрации Волошинского сельского поселения следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации генплана по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах сельского поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

# 18. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В соответствии с п.6 ст.23 Градостроительного кодекса РФ на картах (схемах), содержащихся в документах территориального планирования (генеральных планах) отображаются границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий, а также границы зон с особыми условиями использования территорий.

На основании ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994года № 68-ФЗ «чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей».

Краткое описание территории муниципального образования, условий (топографо-геодезических, инженерно-геологических, природно-климатических) и инфраструктуры, формирующих факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций ранее изложено в Том1 настоящего проекта Генерального плана Волошинского сельского поселения Родионово-Несветайского района Ростовской области.

## 18.1 Профилактические мероприятия по снижению риска чрезвычайных ситуаций.

## 18.1.1.Профилактика ЧС техногенного и природного характера.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, снижения людских и материальных потерь в случае возникновения ЧС необходимо:

- осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения ЧС,

- проводить работу по совершенствованию анализа риска,

- осуществлять прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, исходя из статистики ЧС, в зависимости от времени года, географических особенностей и экономических условий.

Для наблюдения за опасными природными явлениями в поселении необходимо:

- укреплять и развивать существующую сеть гидрологических постов по крупным рекам.

- осуществлять постоянный мониторинг окружающей среды.

Для оповещения населения о ЧС техногенного и природного характера необходимо:

- проводить работу по включению автономных электросирен, с последующей передачей речевой информации по каналам телевидения, проводного и УКВ-ЧМ радиовещания, в систему централизованного оповещения гражданской обороны Ростовской области.

- внедрять новые информационные технологии в интересах противодействия чрезвычайным ситуациям.

- использовать действующую систему оперативного информирования населения через электронные и печатные средства массовой информации.

Совершенствовать подготовку руководящего состава и специалистов РСЧС обучением населения действиям в чрезвычайных ситуациях.

Повышать устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

Для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий создавать резервы материальных и финансовых средств:

- сформировать местные резервы в муниципальных образованиях;

- создать резервы материальных ресурсов на объектах экономики.

Осуществлять комплекс мероприятий по надзору за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовностью к действиям при их возникновении.

Всесторонне развивать систему страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечить экономическую поддержку мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, осуществляемых государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями (независимо от организационно - правовых форм и вида собственности) и страхового покрытия ущерба в случае их возникновения.

Разрабатывать и внедрять целевые и научно-технические программы, в которых определены мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, с конкретным объемом финансирования на ремонтные работы и строительство дорог с твердым покрытием, оснащение пожарных частей МЧС.

Повышать эффективность радиационной и химической защиты населения и территорий используя:

-	организацию технического обслуживания и хранения имущества накопленного фонда средств индивидуальной защиты для населения согласно требованиям приказа МЧС Российской Федерации от 27.05.2003 г. «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки и контроля»;

-	освежение средств индивидуальной защиты и приборов радиационной и химической разведки;

-	совершенствование систем наблюдения и контроля химически опасных производств;

-	повышать требовательность и эффективность работы контролирующих органов и инспекций за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Особенно обратить внимание на выполнение требований остановки и консервации технологических процессов и линий при прекращении деятельности предприятия, банкротстве предприятий.

## 18.1.2.Предупреждение массовых инфекционных заболеваний и отравлений людей.

Обеспечить выполнение федеральных и областных законов, целевых программ по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, проводить профилактику массовых инфекционных заболеваний людей.

Укреплять материально-техническую базу инфекционных больниц, отделений, кабинетов и своевременно проводить обновление санитарного транспорта.

Создать резервы медицинских препаратов и имущества, специфических иммуноглобулинов, сывороток, применяемых для экстренной профилактики и лечения инфекционных больных.

Обеспечить выполнение основных федеральных и областных законов, целевых программ по предупреждению и распространению инфекционных заболеваний.

Укреплять материально-техническую базу инфекционных больниц, отделений, кабинетов в поселении.

Повысить укомплектованность органов управления здравоохранением врачебными кадрами (инфекционисты, эпидемиологи, врачи-микробиологи).

Широко использовать все формы и методы массовой информации и обучения населения (в первую очередь - неработающего) мерам профилактики инфекционных заболеваний.

В интересах медицинской службы на объектах экономики сформировать санитарные дружины.

## 18.2. Предупреждение эпизоотии, эпифитотий и вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса.

Проводить мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы в полном объеме:

- диагностические исследования крупного рогатого скота на туберкулез, бруцеллез, лейкоз и лептоспироз;

- профилактические прививки против сибирской язвы крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз.

Улучшить ассортимент применяемых пестицидов в сторону увеличения количества наиболее эффективных и современных препаратов для обработки против сорняков сельхозугодий.

Выполнить объем работ по предупреждению болезней леса:

- лесопатологическое обследование;

- очистка леса от захламленности;

- санитарные рубки.

Проводить работу по приведению в надлежащее состояние скотомогильников и биотермических ям в соответствии с вышеуказанными требованиями ветеринарно-санитарных правил.

## 18.3. Меры противодействия терроризму

Обеспечить совместными действиями условия безопасной эксплуатации и функционирования потенциально опасных объектов и систем жизнеобеспечения, защиту населения и территории от техногенных и радиационных поражающих факторов в условиях, имеющих место, террористических угроз и их проявлений.

Для снижения риска и смягчения последствий террористических диверсионных актов необходимо:

- определить наиболее уязвимые объекты, для которых следует разработать и осуществить дополнительные мероприятия;

- заблаговременно создать необходимые ресурсы для оперативного реагирования на различные варианты;

- обеспечить органы управления современной базой данных. Наличие специальных сведений, расчетов и программ - необходимое условие для своевременного обнаружения и определения характера поражения АХОВ;

- тщательно спланировать порядок действий по смягчению возможных последствий ЧС, связанных с актами химического и биологического терроризма;

- наладить эффективное взаимодействие объектовых формирований с органами и силами РСЧС, включая силы СНЛК, медицины катастроф, правоохранительных органов, пожарной охраны и служб жизнеобеспечения, участвующих в ликвидации ЧС;

- отработать систему управления спасательными и другими неотложными работами при применении террористами химического или биологического оружия.

Нельзя забывать о таком важном деле, как обучение всех групп населения правилам поведения и порядку действий в условиях угрозы и применения террористами различных видов взрывчатых, химических, биологических и иных опасных для жизни веществ, проведение разъяснительной работы среди населения по правилам безопасности и проведения при очистке местности (объектов) от взрывоопасных предметов (ВОП).

Разъяснительная работа среди населения по правилам безопасности и поведения должна быть направлена на исключение или сведение к минимуму человеческих жертв, нанесения ущерба здоровью людей и материальных потерь.

Информирование населения осуществлять путем:

- проведения совещаний с руководителями администраций сельских поселений, районов, предприятий и организаций,

- выступлений по радио, телевидению, в печати;

- проведения бесед и информаций;

- издания специальных плакатов, литературы, памяток;

- демонстрации кинофильмов по правилам безопасности при обнаружении ВОП;

- оформления фотостендов,

- проведения индивидуальных бесед; информирования населения о правилах безопасности при обнаружении подозрительных предметов, сумок, игрушек и т.д.

Террористический и диверсионный акт может быть совершен на любом объекте, следовательно, каждый из них должен иметь собственную систему безопасности. Могут быть совершенно разные структуры защиты объектов, однако все сети должны иметь следующие характерные элементы: внешнюю безопасность, внутреннюю безопасность, превентивную защиту от террористов.

## 18.4. Мероприятия по инженерной защите населения и территорий.

В качестве основных средств инженерной защиты территории предусмотреть:

- обвалование отдельных участков,

- берегоукрепительные работы,

- устройство дамб и других сооружений по регулированию и отводу поверхностного стока вод,

- очистку заиленных участков рек.

Проводить организационно-технические мероприятия, предусматривающие обеспечение пропуска весенних половодий и летних дождевых паводков.

На объектах экономики проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования предприятий, что частично обеспечивает инженерную защиту сельского поселения и потенциально-опасных объектов от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Не допускать сокращения существующего фонда убежищ и противорадиационных укрытий.

## 18.5. Состояние страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Рассматривать совершенствование системы страхования и страхового воспитания граждан, как одну из мер гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций, которая позволяет частично разгрузить областной и местные бюджеты от расходов на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Основным направлением деятельности по вопросам развития системы страховой защиты населения от чрезвычайных ситуаций является:

- усиление контроля за проведением обязательного страхования (страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов в случае причинения вреда третьим лицам в результате аварий).

# 18.6. Инженерно – технические мероприятия по гражданской обороне

Инженерно – технические мероприятия предусматривают согласно

1. СНиП 2.01.51-90.

2. СНиП 11-107-98 (п.5);

3. «Инструкция о составе, порядке разработки, согласовании ИТМ ГО в проектах планировки и застройки городов и населенных пунктов».

3. Руководство по составлению раздела ИТМ ГО, в проектах генеральных планов, проектах планировки и застройки населенных пунктов.

4. СП 11-112-2001.

5. СНиП 11-11-77*.

6. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

7. ГОСТ Р22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения».

Необходимые площади для укрытия предусматриваются в существующих и вновь проектируемых зданиях.

Для повышения защитных свойств зданий, где намечено разместить ПРУ, предусматриваются следующие мероприятия в особый период (режима укрытия):

- Устройство пристенных экранов у наружных стен первых этажей из мешков с грунтом на высоту 1,7м от отметки пола.

- Заделка оконных проемов кирпичом и установка стенок-экранов во входах.

Вентиляция во всех зданиях, приспособленных под ПРУ, принята с механическим побуждением (здания школ, КСЦ).

Отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение и связь по условиям эксплуатации зданий в мирное время.

## Заключение

Проект генерального плана муниципального образования Волошинского сельское поселение развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Проектом генерального плана предусматривается дальнейшее развитие Волошинского сельского поселения.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории Волошинского сельского поселения, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Волошинского сельского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.